Organisasjon og bemanning for en smart CNC-fabrikk med vertikal integrasjon

Sammendrag for ledelsen

Denne rapporten beskriver hvordan bemanning og operasjonell organisering bør utformes for et HMLV CNC-verksted (High Mix–Low Volume) som samtidig utvikler egne programvareløsninger (vertikal integrasjon). Analysen er forankret i referansearkitekturer for Industri 4.0 (særlig RAMI 4.0 og ISA‑95/IEC 62264) og i Siemens’ prinsipper for Digital Enterprise: integrert engineering med felles dataryggrad (“shared database/data backbone”), vertikal integrasjon via MES til “management level”, OT/IT‑konvergens, åpne standarder (OPC UA/MQTT/REST) og et Defense‑in‑Depth sikkerhetskonsept. [1]

Hovedanbefalinger:

Organisasjonsgrep - Etabler en tydelig COO/Operasjonsdirektør (fabrikk, kvalitet, vedlikehold, leveranse) fra start, og bygg en liten, men kompetent funksjon for Digital Manufacturing Systems (DMS) som eier OT/IT‑integrasjon, datakvalitet, “production readiness” og driftbarhet i vertikal integrasjon. Dette er den organisatoriske nøkkelen for å realisere “data‑drevet” forbedring og sikker OT/IT‑integrasjon i Siemens’ forstand. [2]
- Bruk ISA‑95 som “ansvarsgrensekart” mellom ERP (nivå 4), MOM/MES (nivå 3) og styrings-/maskinnivå (nivå 0–2). Det reduserer integrasjonskost og konflikter mellom IT og drift. [3]
- For et HMLV-verksted med OEE‑A 80–85 % og oppnåelig maskinutnyttelse ~65 % er flaskehalsen ofte planlegging, rigg/oppsett, verktøylogistikk og datadisiplin snarere enn ren maskinpark. HMLV kjennetegnes av hyppige omstillinger og høy planleggingskompleksitet. [4]

Bemanningsnivå (operasjonell del, ekskl. CEO/CFO/Salg og “Software Development” som du allerede har definert) - 5 CNC (oppstart, 1 skift som basis): typisk 7–10 FTE i operasjonelle roller, hvor flere roller kombineres (f.eks. kvalitet + metrologi, vedlikehold + automasjon, OT/IT + data).
- 20 CNC (skala 1, normalt 2 skift eller utvidet dagdrift): typisk 35–50 FTE operasjonelt, med tydeligere skiftledelse, dedikert vedlikehold, QA og en utvidet DMS-funksjon.
- 50 CNC (skala 2, 2–3 skift avhengig av marked): typisk 80–110 FTE operasjonelt, med cellestruktur, egen kvalitetsledelse, egen OT‑sikkerhetsressurs og en plattformorientert DMS/DevOps‑modell.

AI‑assistert utvikling med “domain experts” - Siemens’ Engineering Copilot i TIA Portal fremhever nettopp kodegenerering og test‑case‑generering som mekanisme for raskere engineering og funksjonell validering. Dette støtter konseptet ditt om at domeneeksperter kan skrive/verifisere mer kode – men krever tydelige guardrails (testkrav, code‑review, OT‑sikkerhet, endringsstyring). [5]

Forutsetninger og referanseramme

Forutsetninger som ikke er spesifisert (og som påvirker tallene)

Følgende er antatt for å kunne gi konkrete organisasjons- og kostnadsforslag:

- Produksjonsprofil: HMLV (mange varianter, små batcher), med hyppige omstillinger. [6]

- KPI‑nivå: OEE‑A 80–85 % tolkes som “svært godt / world‑class” i diskret produksjon, mens 65 % maskinutnyttelse tolkes som realistisk oppnåelig i HMLV gitt omstilling, materialflyt og planleggingsbegrensninger. [7]

- Skiftmønster: 5 CNC drives primært i 1 skift. Ved 20 CNC antas 2 skift/utvidet drift (minst noen kvelder) for å holde kapitalutnyttelse oppe. Ved 50 CNC antas 2 skift som basis, med opsjon på 3‑skift for enkelte celler.

- Regulatorisk: Ikke medisinsk/luftfart (hvis dere er i slike domener må QA og sporbarhet skaleres mer).

- Norge: Kostantagelser følger norsk arbeidsliv (AGA, feriepenger, OTP). [8]

Prinsipper for vertikal integrasjon og Industri 4.0 som styrer organisasjonen

Vertikal integrasjon som operasjonelt designprinsipp
- ISA‑95 beskriver integrasjon mellom virksomhetsnivå (ERP/logistikk) og produksjonsstyring (MES/MOM) gjennom lag og grensesnitt – og standarden er eksplisitt rettet mot å redusere risiko/kost/feil i slike integrasjoner. [9]
- RAMI 4.0 beskriver vertikal integrasjon i fabrikkhierarkiet og end‑to‑end engineering gjennom verdistrømmen (konsistente tekniske/administrative/kommersielle data), som peker mot at organisasjonen må eie både “engineering‑data” og “operasjons‑data” som én sammenhengende kjede. [10]

Siemens Digital Enterprise-prinsipper som får direkte organisatoriske konsekvenser - Siemens beskriver integrert engineering og vertikal integrasjon via MES som kobling til ledelsesnivå (“management level”), og at en felles, konsistent database/dataryggrad gir samtidige endringer synlige for alle aktører (shorter execution times, mindre dobbeltarbeid, bedre kvalitetsdokumentasjon). Dette impliserer (1) en tydelig eier av masterdata og prosessdefinisjoner og (2) et sterkt integrasjons-/driftsteam for systemkjeden. [11]
- Siemens Industrial Edge beskrives som en sikker, Docker‑basert plattform som kobler OT og IT, med standardiserte grensesnitt (MQTT/REST/OPC UA) og støtte for sentralisert utrulling, oppdatering og CI/CD‑lignende arbeidsmåter. Dette peker mot at “fabrikkdrift” trenger en DevOps‑lignende kapabilitet, men OT‑tilpasset. [12]
- Siemens’ cybersikkerhetsveiledning legger til grunn Defense‑in‑Depth og tydelige roller i IEC 62443‑tankegangen (produktleverandør, systemintegrator, anleggseier/operatør). Din bedrift fyller i praksis alle tre rollene (egen software + integrasjon + drift), og må derfor bygge kompetanse som normalt er fordelt på flere parter. [13]

Anbefalt organisasjonsmodell og skaleringsorganisasjon

Anbefalt “default” organisasjonsmodell

For en smart fabrikk med egen software og vertikal integrasjon anbefales en Integrert drift + Digital Manufacturing Systems (DMS) modell:

- COO eier produksjonsresultat (leveranse, OEE, kvalitet, HMS, vedlikehold, kapasitet).

- DMS eier den vertikale integrasjonen i praksis: OT‑tilkobling, datakontrakter, driftsbarhet, sikker drift av edge/cloud‑komponenter, og “production readiness”‑validering (at forutsetninger for kjøring er oppfylt før jobb slippes). Modellen er konsistent med ISA‑95/ISA‑62264 lagdelingen og Siemens’ vekt på integrasjon fra shopfloor til enterprise. [14]

Mermaid org chart for anbefalt initial organisasjon

flowchart TD
  CEO[CEO] --> COO[COO / Fabrikksjef]
  CEO --> CFO[CFO]
  CEO --> Sales[Business Development / Sales]
  CEO --> CTO[CTO / Software Development]

  COO --> ProdPlan[Produksjonsplanlegging & leveranse]
  COO --> MfgEng[Manufacturing Engineering / CAM / Prosess]
  COO --> Shopfloor[Maskineringscelle (CNC)]
  COO --> QA[Kvalitet & Metrologi]
  COO --> Maint[Vedlikehold & HMS / Facility]
  COO --> DMS[Digital Manufacturing Systems (OT/IT + Data + Drift)]

  CTO --> DevTeam[Software Development Team]
  DMS -. backlog, release-gates .-> DevTeam

Bemanning og reporting lines ved 5, 20 og 50 CNC

Tabellene under er “operasjonell organisasjon” (alt under COO), og forutsetter at CEO/CFO/Salg/Software Development allerede er definert som du oppgir.

Initial fase med 5 CNC

| Område | Rolle | Rapporterer til | FTE (anbefalt) | Kommentar (kombinasjoner i oppstart) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ledelse | COO / Fabrikksjef | CEO | 1.0 | Eieskap til KPI (OEE/levering/kvalitet) |
| Produksjonsstyring | Produksjonsplanlegger / ordre- og leveransekoordinator | COO | 1.0 | HMLV krever sterk planlegging [15] |
| Engineering | Manufacturing Engineer / CAM / prosessingeniør | COO | 1.0 | Standardiserer oppsett, NC‑program, måleplan |
| Produksjon | Skiftleder / senior CNC‑oppsetter | COO | 1.0 | “Player‑coach” i start |
| Produksjon | CNC‑operatør/oppsetter | Skiftleder | 2.0 | 3 personer totalt i cellen gir robusthet |
| Kvalitet | QA & metrologitekniker | COO | 0.5–1.0 | Kan delvis outsources i oppstart |
| Vedlikehold | Vedlikeholdstekniker (mek/elektro) | COO | 0.5 | Kombiner med leverandørservice i start |
| DMS | OT/IT integrasjonsingeniør + dataansvar | COO | 0.5–1.0 | Kritisk for vertikal integrasjon [12] |
| Logistikk | Lager/verktøy (tool crib, råvare, emballasje) | COO | 0.5 | Kan kombineres med operatørrolle |

Sum (typisk): 7.5–9.0 FTE operasjonelt.

Skalering til 20 CNC

Ved 20 maskiner blir variasjon og endringer en dominerende kostdriver, og organisasjonen bør få tydelige “owners” for (1) flyt/planlegging, (2) prosessstandardisering, (3) vedlikehold/reliability og (4) integrasjon/drift av datasystemer.

| Område | Rolle | Rapporterer til | FTE (anbefalt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ledelse | COO / Operasjonsdirektør | CEO | 1 |
| Produksjon | Produksjonssjef (daglig drift) | COO | 1 |
| Produksjon | Skiftledere | Produksjonssjef | 2 |
| Produksjon | CNC‑operatører/oppsettere | Skiftleder | 14–18 |
| Engineering | Engineering lead (CAM/prosess) | COO | 1 |
| Engineering | CAM/programmerere / prosessingeniører | Engineering lead | 3–4 |
| Kvalitet | Kvalitetssjef | COO | 1 |
| Kvalitet | Inspektører/metrologi | Kvalitetssjef | 2–3 |
| Vedlikehold | Vedlikeholdsleder | COO | 1 |
| Vedlikehold | Vedlikeholdsteknikere (mek/elektro/automasjon) | Vedlikeholdsleder | 3–4 |
| Plan/SCM | Produksjonsplanleggere | COO | 2 |
| Plan/SCM | Lager/logistikk + tool crib | COO | 2–3 |
| DMS | DMS lead (Manufacturing Systems Owner) | COO | 1 |
| DMS | OT/IT integrasjon (edge/PLC/NC) | DMS lead | 1–2 |
| DMS | Plattform/DevOps (CI/CD, observability) | DMS lead | 1 |
| DMS | Data/AI‑validering & KPI (OEE/trace) | DMS lead | 1 |

Sum (typisk): 35–50 FTE operasjonelt (avhenger primært av skiftmønster og automasjonsgrad).

Skalering til 50 CNC

Ved 50 CNC anbefales en cellestruktur (“machining cells”) med klare kapabiliteter per celle og en sentral DMS‑plattform. Dette samsvarer med RAMI‑tankegangen om funksjonsfordeling og interaksjon på tvers av hierarkinivåer, og med ISA‑95 sin ansvarsdeling som gjør integrasjon håndterbar. [16]

| Område | Rolle | Rapporterer til | FTE (anbefalt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ledelse | COO / Operasjonsdirektør | CEO | 1 |
| Produksjon | Fabrikksjef/Production director | COO | 1 |
| Produksjon | Produksjonsledere (per område/cellegruppe) | Fabrikksjef | 2–3 |
| Produksjon | Skiftledere | Produksjonsleder | 4–6 |
| Produksjon | CNC‑operatører/oppsettere | Skiftleder | 35–50 |
| Engineering | Engineering manager (CAM/prosess/industrial engineering) | COO | 1 |
| Engineering | CAM/programmerere / prosessingeniører | Engineering manager | 6–10 |
| Engineering | Tooling/fixturing & metode | Engineering manager | 2–3 |
| Kvalitet | Kvalitetsdirektør / QA manager | COO | 1 |
| Kvalitet | Kvalitetsingeniører (SPC, avvik, forbedring) | QA manager | 2–3 |
| Kvalitet | Metrologi/CMM + inspeksjon | QA manager | 4–6 |
| Vedlikehold | Vedlikeholdssjef (reliability) | COO | 1 |
| Vedlikehold | Vedlikeholdsteknikere (mek) | Vedlikeholdssjef | 4–6 |
| Vedlikehold | Elektro/automasjon (OT‑nært) | Vedlikeholdssjef | 2–3 |
| Plan/SCM | Planleggingsleder | COO | 1 |
| Plan/SCM | Planleggere (APS/finite scheduling light) | Planleggingsleder | 3–5 |
| Plan/SCM | Lager/logistikk/tool crib | Planleggingsleder | 3–5 |
| DMS | Head of Digital Manufacturing Systems | COO | 1 |
| DMS | OT/IT integrasjonsteam (edge+OPC UA+MQTT) | Head of DMS | 3–5 |
| DMS | Plattform/DevOps/SRE (monitoring, release, drift) | Head of DMS | 2–4 |
| DMS | Data/AI‑validering & BI (OEE, scrap, MTBF) | Head of DMS | 2–4 |
| DMS | Industrial cybersecurity engineer (OT) | Head of DMS | 1–2 |
| DMS | Support (L2/L3 for fabrikkapps) | Head of DMS | 2–3 |

Sum (typisk): 80–110 FTE operasjonelt.

Sammenligning av tre alternative organisasjonsmodeller

| Modell | Kjennetegn | Fordeler | Ulemper | Når velge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lean startup | Maks kombinerte roller, mye outsourcing, fokus på å “få maskinene til å gå” | Hurtig oppstart, lav fast kost | Høy nøkkelpersonrisiko, svak datadisiplin og sikkerhetsstyring; vanskelig å skalere HMLV | Når kapital er knapp, tidlig markedsvalidering er hovedmål |
| “Siemens‑inspirert” referansemodell (anbefalt) | Integrert drift + DMS, ISA‑95‑grensesnitt, åpne standarder, Defense‑in‑Depth, data‑ryggrad | Skalerbar vertikal integrasjon (shopfloor→enterprise), bedre kvalitet/traceability, driftbar DevOps‑lignende modell på OT‑premisser [17] | Krever tidlig investering i integrasjon, data governance og sikkerhet | Når dere skal være software‑drevne og skalere fra 5→20→50 uten å bygge “teknisk gjeld” |
| Tradisjonell IT/OT‑split | OT eier maskiner/SCADA; IT eier ERP/BI; integrasjon via prosjektleveranser | Klar ansvarsdeling på papiret | Skaper datasiloer og treg endring; konflikter om “nivå 3” (MES/MOM) og eierskap til data/alarmer/OEE | Når virksomheten er moden, endringer er sjeldne, eller kravbildet er svært konservativt |

Rollebeskrivelser og kompetansekrav

Nedenfor beskrives de rollene som typisk må finnes (enten som egne stillinger eller som tydelig tildelte ansvarsområder) for å lykkes med vertikal integrasjon, HMLV‑produksjon og høy OEE.

COO / Fabrikksjef

Formål: Levere produksjon med stabil kvalitet, høy tilgjengelighet og forutsigbar leveranse.

Ansvar - KPI‑eierskap: OEE, leveringspresisjon, avvik, HMS, kost per del. - Prioritere forbedringsportefølje og standardisering på tvers av maskiner/celler. - Beslutte skiftmønster og kapasitetstiltak, basert på ISA‑95‑nivå 4–3–2 input (ordre→dispatch→maskinstatus). [18]

Kompetanse - Produksjonsledelse (HMLV/job‑shop), lønnsomhetsforståelse, endringsledelse. - Grunnleggende OT/IT‑forståelse nok til å styre DMS og sikkerhetskrav.

Produksjonsplanlegger / leveransekoordinator

Formål: Maksimere flyt i HMLV med minimale ventetap og stabile prioriteringer.

Ansvar - Finite/kapasitetsbasert dispatch‑logikk (nivå 3 i ISA‑95), koordinert med ERP (nivå 4). [3]
- Sikre “klar‑til‑produksjon” før slipp: tegning, NC‑program, verktøyliste, fixtur, material, måleplan, maskinkapasitet.

Kompetanse - Planlegging, flaskehalsanalyse, grunnleggende dataforståelse (SQL/BI) for å bruke OEE/årsaksanalyser. - Forstå HMLV‑dynamikk og omstillingskost. [15]

Manufacturing Engineer / CAM / prosessingeniør

Formål: Gjøre HMLV skalerbart gjennom standardiserte prosesser, robuste NC‑program og “først‑gang‑riktig” oppsett.

Ansvar - NC‑programmering (CAM), simulerings- og verifikasjonsregime, oppsettsstandarder. - Standardisert verktøybibliotek, skjæredata og målestrategi. - Data‑ryggrad: definere masterdata som må være konsistente for at vertikal integrasjon skal gi effekt (knytter sammen end‑to‑end engineering som i RAMI). [19]

Kompetanse - Maskinering og måleteknikk, GD&T, CAM, prosess‑FMEA. - Datamodellering (svak/sterk), evne til å spesifisere datakontrakter.

Skiftleder / senior CNC‑oppsetter

Formål: Operasjonell stabilitet, rask problemløsning og læringssløyfe mellom drift og engineering.

Ansvar - Standard arbeid, oppsettsdisiplin, rotårsaksanalyse ved stopp/skrap. - Førstelinje (“L1”) støtte på maskin, kvalitet og registrering av stopårsaker.

Kompetanse - Sterk CNC‑fagkompetanse, feilsøking, grunnleggende kvalitetssystem. - Evne til å bruke digitale hjelpemidler og følge datadisiplin (kritisk for OEE‑tall).

CNC‑operatør/oppsetter

Formål: Utføre kjøring med stabil kvalitet, høy tilgjengelighet, og korrekt datainnsamling.

Ansvar - Oppsett, verktøybytte, in‑process kontroll, enkel feilretting. - Registrere avvik, årsaker til stopp/venting og kvalitet.

Kompetanse - CNC‑fagbrev/erfaring, tegning/3D‑forståelse, måleteknikk, HMS.

Kvalitet & metrologi

Minst to kapabiliteter må dekkes fra tidlig fase: (1) måleteknikk/metrologi og (2) kvalitetsstyring (avvik/forbedring/sporbarhet).

Kritiske ansvarsområder - Måleplaner, kalibrering, avvikshåndtering, førsteartikkel. - Kvalitetsdata må være “konsistente” og tilgjengelige i dataryggraden for dokumentasjon og forbedring (Siemens vektlegger konsistent data for kvalitetsdokumentasjon). [20]

Kompetanse - Metrologi (CMM, måleusikkerhet), grunnleggende SPC. - Datakompetanse: kunne validere datakilder og definere kvalitets‑KPI.

Vedlikehold og reliability

Formål: Sikre tilgjengelighet og redusere risiko for uplanlagt stans (direkte påvirker OEE). OEE beregnes som produkt av tilgjengelighet, effektivitet/performance og kvalitet i standardiserte definisjoner. [21]

Ansvar - Forebyggende og tilstandsbasert vedlikehold, reservedeler, standard feilkoder. - Integrert arbeidsflyt med produksjonsdata; Siemens peker på data‑drevet vedlikehold/condition monitoring via sky/IIoT‑analyse. [22]

Kompetanse - Mekanisk og elektrisk feilsøking, grunnleggende automasjon/PLC‑nær feilsøking. - Tilstandsdata, historikk, MTBF/MTTR‑analyse.

Digital Manufacturing Systems

Dette er “vertikal integrasjon som organisasjon”: den funksjonen som gjør at data‑ og systemkjeden faktisk blir driftbar, sikker og skalerbar.

Kjerneansvar - OT/IT‑kobling og “data pipeline” (CNC/PLC → edge → sky/warehouse → MES/ERP). - Datakontrakter og standard grensesnitt (ISA‑95/B2MML, OPC UA/MQTT/REST). - Release‑styring i fabrikkmiljø (versjonskontroll, endringsvinduer, rollback, observability).

Kompetanse - OT/IT: OPC UA, MQTT, nettverk/segmentering, edge‑runtime. - DevOps: CI/CD‑prinsipper, logging/metrics, konfig‑styring. - Data/AI: validering av datakvalitet, KPI‑logikk (OEE), “pre‑flight checks”.

Kildegrunnlag for kapabiliteten - Siemens Industrial Edge: Docker‑basert OT/IT‑plattform med standardiserte grensesnitt (MQTT/REST/OPC UA) og støtte for sentral utrulling/oppdatering. [12]
- Industrial Edge databus: ekstern databus via MQTT. [23]
- Industriell sikkerhet krever tydelige roller og samarbeid; operatør må drive kontinuerlig security management/patching. [24]

Industrial cybersecurity engineer

Formål: Unngå at OT/IT‑konvergens gir uakseptabel risiko.

Ansvar - Defense‑in‑Depth praksis: segmentering av produksjonsnett, DMZ, rollebasert tilgang, sikret fjernaksess og sikret skytilkobling. [25]
- Sårbarhetsstyring, patch‑regime, hendelseshåndtering og logging.

Kompetanse - OT‑nettverk, IAM, hardening, forståelse av produksjonskonsekvens vs IT‑konsekvens.

Drift, vakt- og on‑call‑modell, teamtopologi og kompetansebygging

Teamtopologi: sentralisert vs federert

5 CNC: Sentralisert og “tverrfaglig liten gruppe” er best – én DMS‑ressurs jobber tett med COO, prosess/CAM og software team.
20 CNC: Gå til hybrid: en sentral DMS‑plattform (standard datainnsamling, asset‑modell, CI/CD‑pipeline) + en “site product owner” på driftssiden som prioriterer fabrikkens backlog sammen med CTO.
50 CNC: Mer tydelig plattform + produktteam: - Plattformteam (edge/IIoT, databus, identitet, observability, standard API). - 2–3 produktteam som eier forretningsflyt (planlegging/dispatch, kvalitet/trace, vedlikehold/reliability analytics).

Dette mønsteret samsvarer med Siemens Industrial Edge sin vekt på sentralisert orkestrering, policyer og livssyklusadministrasjon samtidig som apper kan skaleres på tvers av enheter. [12]

Skiftdekning og on‑call

Oppstart (5 CNC, 1 skift) - Skiftleder + 2 operatører dekker daglig drift. - On‑call: - Vedlikehold: “best effort” kveld/helg (rotasjon mellom vedlikeholdsressurs og skiftleder) + leverandøravtale for maskin kritiske feil. - DMS: CTO‑vakt (L3) + DMS‑ressurs (L2) ved produksjonskritiske systemfeil.

20 CNC - Minimum 2 skiftledere (en per skift) og tydelig “L1/L2/L3”: - L1: skift (operatør/leder) - L2: vedlikehold + DMS - L3: software/CTO (deploy/rollback, hotfix) - Definer faste “endringsvinduer” for OT/IT‑endringer.

50 CNC - Innfør dedikert SRE/DevOps i DMS og et 24/5‑regime for produksjonskritiske systemer. - For OT‑sikkerhet: månedlig sårbarhetsgjennomgang og patch‑plan under Defense‑in‑Depth, inkludert segmentering/DMZ‑prinsipp. [26]

Opplærings- og oppskilleringsplan med AI‑assistert utvikling

Målet er å gjøre “domain experts” (prosess/CAM, vedlikehold, kvalitet) i stand til å bidra til programvare og datavalidering uten å kompromittere sikkerhet og drift.

Fase 1: Grunnmur (0–3 måneder) - Kursløp internt: ISA‑95 nivåforståelse og dataflyt (ERP↔MES/MOM↔OT). [3]
- DMS etablerer “definition of done” for fabrikkkode: - testkrav, logging, rollback, sikkerhetsreview.

Fase 2: AI‑assistert engineering (3–9 måneder) - Ta i bruk Siemens Engineering Copilot i TIA for oppgaver der det er relevant (generere SCL, lage test cases, dokumentere), men krev alltid menneskelig review og testkjøring. [5]
- Innfør “AI‑code policy”: hva som kan genereres, hvor data kan ligge, hvilke endringer som krever sign‑off (særlig OT‑påvirkende).

Fase 3: Ekspertise som skalerer (9–18 måneder) - Bygg interne “playbooks” for: - stopårsaks‑taksonomi, - standard datakontrakter for maskinstatus, - pre‑flight validering før jobbslipp.

Siemens Industrial Copilot‑rammeverket peker eksplisitt på at industrielle AI‑caser krever robust validering, overvåking og integrasjon med eksisterende systemer – dette bør gjenspeiles i trening og governance. [27]

Mermaid tidslinje for rekruttering og faseinndeling

gantt
  title Rekruttering og faseinndeling (utgangspunkt: 2026-02)
  dateFormat  YYYY-MM
  axisFormat  %b %Y

  section Oppstart 5 CNC
  Ansette COO / Fabrikksjef              :a1, 2026-03, 2m
  Ansette senior CNC-oppsetter/skiftleder:a2, 2026-03, 3m
  Ansette CAM/prosessingeniør           :a3, 2026-04, 4m
  Etablere DMS (OT/IT + data)           :a4, 2026-04, 6m
  Ansette produksjonsplanlegger         :a5, 2026-05, 3m
  QA/metrologi (0.5-1.0 FTE)            :a6, 2026-07, 4m

  section Skalering til 20 CNC
  Bygge skiftledelse (2 skiftledere)    :b1, 2027-01, 4m
  Utvide vedlikeholdsteam               :b2, 2027-02, 6m
  Utvide DMS med DevOps + data/AI        :b3, 2027-03, 8m

  section Skalering til 50 CNC
  Celle-/områdeledelse                  :c1, 2028-01, 6m
  Dedikert OT-cybersecurity             :c2, 2028-02, 6m
  Plattformteam (SRE/DevOps)            :c3, 2028-03, 9m

Teknologistack, dataarkitektur og grensesnitt for vertikal integrasjon

Plattformvalg og “minimum viable stack”

Koblings- og edge‑lag (nivå 0–2 til 3) - Siemens Industrial Edge: designet for OT/IT‑kobling på en sikker, containerbasert plattform, med standardiserte grensesnitt som MQTT/REST/OPC UA og sentral administrasjon/utrulling. [12]
- Industrial Edge Hub Access inkluderer apper som SIMATIC S7 Connector, OPC UA Connector og Cloud Connector (MQTT) – som passer direkte med kravet om vertikal datainnsamling. [28]
- External Databus i Industrial Edge bruker MQTT for å koble eksterne klienter til Industrial Edge Device. [23]

CNC/NC‑integrasjon - SINUMERIK Access MyMachine / OPC UA gir en OPC UA server på SINUMERIK‑systemer, med eksplisitt beskrivelse av hvordan serveren gjøres tilgjengelig via grensesnitt (ulike nettverksporter avhengig av konfigurasjon). [29]
- Dette gir et standardisert grunnlag for maskindata og status til edge‑laget.

PLC‑/produksjonsdata (for anlegg rundt CNC: automasjon, energi, miljø) - OPC UA PubSub med MQTT er dokumentert for SIMATIC S7‑1500 og viser et publiser/abonner‑mønster som passer godt i event‑drevet arkitektur. [30]

Systemlag og grensesnitt: ISA‑95 som kontrakt

Bruk ISA‑95/IEC 62264 som felles språk for å unngå at “egenutviklet vertikal integrasjon” blir en ad‑hoc monolitt:

- Level 4 (ERP): ordre, kost, innkjøp, lager, fakturering.

- Level 3 (MOM/MES – egen løsning eller Siemens Opcenter): dispatch, produksjonssporing, kvalitet, vedlikeholdsarbeidsflyt. [3]

- Level 2–0 (OT): maskinstatus, alarmer, produksjonsdata, energidata.

For ERP↔MES integrasjon kan B2MML brukes som standard informasjonsmodell: MESA beskriver B2MML som en komplett XML‑implementasjon av ISA‑95 for integrasjon mellom ERP/supply chain og produksjonssystemer. [31]

Dataarkitektur for vertikal integrasjon i praksis

Anbefalt dataflyt (kortfattet) 1. Maskin/NC/PLC → OPC UA (standard objektmodell og datatilgang).
2. Edge ingestion → MQTT‑basert databus (Industrial Edge). [32]
3. Kontekstualisering (Level 3): knytt maskintelemetri til ordre/operasjon/verktøy/måleplan (ISA‑95 objekter). [9]
4. Analytics/warehouse: bruk en “manufacturing data warehouse”/KPI‑tjeneste.

Insights Hub / MindSphere og API‑tilgang - Siemens’ MindSphere er videreutviklet til Insights Hub, og posisjoneres som IIoT‑plattform. [33]
- Opcenter Intelligence (i Insights Hub‑kontekst) tilbyr REST/OData API for å lese entiteter i et manufacturing data warehouse, som muliggjør KPI‑beregning og egne applikasjoner. [34]

Sikkerhetsarkitektur og organisatorisk forankring

Siemens’ operational guidelines og Defense‑in‑Depth‑materiale fremhever spesielt: - separasjon mellom kontor- og produksjonsnett, - DMZ, - segmentering (“cell protection”), - sikret remote access, - sikret cloud‑tilkobling. [25]

Dette skal organisatorisk speiles ved at DMS + industrial cybersecurity har mandat til å stoppe utrullinger som ikke møter sikkerhetskrav (security gate), og at patch-/sårbarhetsstyring er en planlagt, kontinuerlig aktivitet (operatøransvar). [24]

Kostnadsrammer og lønnsintervaller i norsk kontekst

Antakelser for kostberegning

Årslønn (fastlønn) oppgis i NOK og er konservative intervaller for 2025/2026‑nivå.

Påslag til “total arbeidsgiverkost” (grovt) - Arbeidsgiveravgift antas 14,1 % (sone 1 / Ia, etter ev. fribeløp). [35]
- Feriepenger 10,2 % (alminnelig sats). [36]
- Obligatorisk tjenestepensjon minst 2 %. [37]
- I praksis bør dere regne et samlet påslag ~30–40 % (AGA + feriepenger + OTP + forsikringer/adm) som planleggingsfaktor i tidlig fase.

Lønnsintervaller per nøkkelrolle (NOK/år)

Kildene under er en blanding av norsk lønnsstatistikk/foreningsdata (ingeniørnivå) og yrkes-/lønnssider som bygger på SSB‑grunnlag for enkelte roller.

| Rolle | Typisk årslønn (NOK) | Kildeankre / antakelser |
| --- | --- | --- |
| CNC‑operatør/oppsetter | 520k – 700k | Gjennomsnittlig månedslønn oppgitt rundt 44–45k/mnd (SSB‑basert) gir ~540k/år, men HMLV og ansvar løfter ofte nivået. [38] |
| Skiftleder / senior oppsetter | 650k – 850k | Over skift/ansvar; industri‑arbeidslederintervju peker ~700–900k som typisk. [39] |
| Manufacturing Engineer / CAM / prosess (bachelor/master) | 800k – 1.150k | NITO oppgir snitt for ingeniører i privat sektor rundt 875k (2024) og ~911k (2025). [40] |
| Produksjonsplanlegger | 600k – 850k | HMLV‑ansvar varierer; bruk som styringsintervall (stor sektorvariasjon). [41] |
| QA/metrologi (tekniker/ingeniør) | 650k – 1.050k | Avhenger om fagarbeider vs ingeniør; bruk ingeniørintervall som over ved QA‑ingeniør. [40] |
| Vedlikeholdstekniker (mek/elektro) | 600k – 850k | Automatikere gjennomsnitt ~55k/mnd (~661k/år) (SSB‑basert). [42] |
| OT/IT integrasjonsingeniør | 850k – 1.250k | Krever kombinasjon OT (PLC/NC/nett) + data/edge; bruk ingeniør + spesialistpåslag. [43] |
| Data engineer / analytics (produksjonsdata) | 850k – 1.300k | Dataingeniør gjennomsnitt oppgitt ~73k/mnd (~883k/år) (SSB‑basert). [44] |
| DevOps / plattform (DMS) | 900k – 1.350k | DevOps‑rollebeskrivelse peker på ansvar for automatisering og trygg leveranse; i praksis ofte på senior IT‑nivå. [45] |
| Programvareutvikler (software team) | 850k – 1.350k | Kode24‑undersøkelse: snitt ~947k (2025) med stor spredning. [46] |

Økonomisk risikonotat: cybersikkerhet og regelverk

- Siemens’ materiale knytter Defense‑in‑Depth til IEC 62443‑anbefalinger, og peker på at effektiv beskyttelse krever tiltak på alle nivåer samtidig (plant/network/system). [47]

- NIS2 er del av EØS‑relevant regelverksutvikling, men er omtalt som ikke implementert i norsk lov per tilgjengelige statusoversikter; tidslinjen kan være usikker. [48]

Implikasjon: ved 20–50 CNC bør industrial cybersecurity ikke være en “deltidsoppgave”; det bør være en tydelig funksjon (minst 1 FTE ved 50 CNC) med mandat til å enforce segmentering, patchregime og tilgangsstyring. [49]

[1] [2] [11] [17] [20] [22] https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3A091b5608-9e99-476e-ad47-434c0496b78d/tia-brochure.pdf

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3A091b5608-9e99-476e-ad47-434c0496b78d/tia-brochure.pdf

[3] [9] [14] https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard

https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard

[4] [6] https://hwacheonasia.com/cnc-machining-best-practices-high-mix-low-volume-and-batch-order-production/

https://hwacheonasia.com/cnc-machining-best-practices-high-mix-low-volume-and-batch-order-production/

[5] Engineering Copilot TIA Standard (Managed-Service) | Siemens

https://www.siemens.com/en-us/products/tia-portal/engineering-copilot-tia-standard/

[7] https://www.festo.com/no/en/e/about-festo/blog/innovation/how-to-achieve-maximum-oee-in-your-production-processes-id_2137246/

https://www.festo.com/no/en/e/about-festo/blog/innovation/how-to-achieve-maximum-oee-in-your-production-processes-id_2137246/

[8] [35] Beregningskoder for arbeidsgiveravgift

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/arbeidsgiveravgift/soner-beregningskoder-og-satser-for-arbeidsgiveravgift/beregningskoder-for-arbeidsgiveravgift/?utm_source=chatgpt.com

[10] [19] https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2016/januar/GMA_Status_Report__Reference_Archtitecture_Model_Industrie_4.0__RAMI_4.0_/GMA-Status-Report-RAMI-40-July-2015.pdf

https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2016/januar/GMA_Status_Report__Reference_Archtitecture_Model_Industrie_4.0__RAMI_4.0_/GMA-Status-Report-RAMI-40-July-2015.pdf

[12] [32] https://www.siemens.com/en-us/products/industrial-edge/it-specialists/

https://www.siemens.com/en-us/products/industrial-edge/it-specialists/

[13] [24] [25] [26] [49] https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3Ac9a2de6e-6bd0-4c32-bba0-f64cac44fcc9/industrial-security-operational-guidelines-en.pdf

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3Ac9a2de6e-6bd0-4c32-bba0-f64cac44fcc9/industrial-security-operational-guidelines-en.pdf

[15] https://www.fictiv.com/articles/high-mix-low-volume-manufacturing

https://www.fictiv.com/articles/high-mix-low-volume-manufacturing

[16] https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/a2-schweichhart-reference_architectural_model_industrie_4.0_rami_4.0.pdf

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/a2-schweichhart-reference_architectural_model_industrie_4.0_rami_4.0.pdf

[18] https://www.siemens.com/en-us/technology/isa-95-framework-layers/

https://www.siemens.com/en-us/technology/isa-95-framework-layers/

[21] https://reference.opcfoundation.org/MachineTool/v101/docs/C.2.4

https://reference.opcfoundation.org/MachineTool/v101/docs/C.2.4

[23] https://docs.industrial-operations-x.siemens.cloud/r/en-us/industrial-edge-platform-operation-get-started-operate/industrial-edge-management/tasks-and-operation/data-connections/external-databus/introduction-to-external-databus

https://docs.industrial-operations-x.siemens.cloud/r/en-us/industrial-edge-platform-operation-get-started-operate/industrial-edge-management/tasks-and-operation/data-connections/external-databus/introduction-to-external-databus

[27] Siemens Industrial Copilot | Siemens

https://www.siemens.com/en-us/company/insights/generative-ai-industrial-copilot/

[28] https://www.siemens.com/en-us/products/industrial-edge/hub-access/

https://www.siemens.com/en-us/products/industrial-edge/hub-access/

[29] https://cache.industry.siemens.com/dl/files/643/109772643/att_1001368/v1/840Dsl_828D_OPCUA_config_man_0819_en-US.pdf

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/643/109772643/att_1001368/v1/840Dsl_828D_OPCUA_config_man_0819_en-US.pdf

[30] https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109797826/109797826_OPC_UA_PubSub_MQTT_DOC_V1_0_en.pdf

https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109797826/109797826_OPC_UA_PubSub_MQTT_DOC_V1_0_en.pdf

[31] https://mesa.org/topics-resources/b2mml/

https://mesa.org/topics-resources/b2mml/

[33] Insights Hub industrial IoT

https://www.siemens.com/en-us/products/insights-hub/?utm_source=chatgpt.com

[34] https://developer.siemens.com/insights-hub/docs/apis/advanced-opcenter-intelligence/api-opcenter-intelligence-overview.html

https://developer.siemens.com/insights-hub/docs/apis/advanced-opcenter-intelligence/api-opcenter-intelligence-overview.html

[36] https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/ferieloven--feriel/

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/ferieloven--feriel/

[37] https://lovdata.no/lov/2005-12-21-124/%C2%A72

https://lovdata.no/lov/2005-12-21-124/%C2%A72

[38] https://www.studentum.no/jobb-og-lonn/cnc-operator

https://www.studentum.no/jobb-og-lonn/cnc-operator

[39] https://utdanning.no/tema/yrkesintervju/arbeidsleder_innen_industri_og_produksjon

https://utdanning.no/tema/yrkesintervju/arbeidsleder_innen_industri_og_produksjon

[40] https://www.nito.no/aktuelt/medlemslivet-i-nito/lonnsstatistikk-2024-privat/

https://www.nito.no/aktuelt/medlemslivet-i-nito/lonnsstatistikk-2024-privat/

[41] https://skyplanner.ai/no/uncategorized-no/lonn-for-produksjonsplanlegger-i-norge-2025/

https://skyplanner.ai/no/uncategorized-no/lonn-for-produksjonsplanlegger-i-norge-2025/

[42] https://www.studentum.no/jobb-og-lonn/automatiker

https://www.studentum.no/jobb-og-lonn/automatiker

[43] https://www.nito.no/aktuelt/nyheter-fra-arbeidslivet/lonnskart-privat-sektor-2025/

https://www.nito.no/aktuelt/nyheter-fra-arbeidslivet/lonnskart-privat-sektor-2025/

[44] https://www.studentum.no/jobb-og-lonn/dataingenior

https://www.studentum.no/jobb-og-lonn/dataingenior

[45] https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/devops-ingenior

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/devops-ingenior

[46] https://www.kode24.no/artikkel/utvikleres-lonn-2025-her-tjener-du-mest-i-norge/236120

https://www.kode24.no/artikkel/utvikleres-lonn-2025-her-tjener-du-mest-i-norge/236120

[47] https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3Afbe10b1e-9589-4c81-9700-2e4713b6892d/difa-i10157-00-7600cybersecurityipdfen16zu9-72.pdf

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3Afbe10b1e-9589-4c81-9700-2e4713b6892d/difa-i10157-00-7600cybersecurityipdfen16zu9-72.pdf

[48] Norway

https://www.lexmundi.com/guides/status-of-the-nis2-implementation-act-in-the-european-union/jurisdictions/europe/norway/?utm_source=chatgpt.com