# Industri 4.0-baserte beregningsmodeller for prising av CNC-operasjoner

## Executive summary

Industri 4.0-miljøer bygger i praksis CNC-prising på en hybrid av (a) bottom‑up prosesskost (setup + programmering + syklustid + etterarbeid + QC) og (b) datadrevet kalibrering der digitale tvillinger og sensordata kontinuerlig korrigerer timeestimatene og kapasitetsutnyttelsen. [1]
De mest robuste modellene bruker en Time‑Driven Activity‑Based Costing (TDABC)-tankegang: man beregner kapasitetskost per time for hver ressurs (maskin, operatør, QC, programmering), og ganger med målte/estimerte tidsdrivere for jobben. [2]
Digital tvilling (rammeverk standardisert i ISO 23247-serien) og standardiserte datagrensesnitt (OPC UA og MTConnect) gjør at syklustid, stopp, alarmer, feed‑override, energiforbruk m.m. kan logges automatisk og brukes til både kalkulasjon og læring. [3]
Maskinlæring brukes mest effektivt til (1) syklustidsestimat fra NC‑program/ CAM‑sim og (2) ikke‑skjærende tid (oppspenning, manuell håndtering, verktøyskift, måling, rework) som tradisjonelt har høy variasjon og lav transparens. [4]
For Norge er offentlige og leverandørpubliserte timepriser for høypresisjons CNC i Olje & Gass og Forsvar ofte lite transparente (ofte konfidensielt i tilbud). Likevel viser åpne kilder at verksted-/mekanisk arbeid i Norge kan ligge rundt ~976–980 kr/time eks. mva i enkelte prislister, mens segmenter med streng dokumentasjon/sertifisering (AQAP/NATO‑krav, NORSOK-regime, sporbarhet) typisk gir premie via økt QA‑tid og indirekte kost. [5]

## Industri 4.0-prinsipper som påvirker prising av CNC

Digital tvilling som “planlagt vs. faktisk”-motor. ISO 23247 beskriver en digital tvilling-ramme for produksjon som kobler digitale modeller med fysisk tilstand, og er laget for å kunne spesialiseres til ulike produksjonstyper. [6]
I prising brukes dette til å: - holde en maskinspesifikk syklustidsmodell (inkl. akselerasjon, kontrollerbegrensninger, verktøyskift, palettlogikk), og
- sammenligne CAM/NC-simulert tid mot målt maskintid og lære korrigeringsfaktorer per maskin, materiale og strategi. [7]

Sensor-/maskindata som sannhetskilde for tid og kapasitetsfaktorer. Industri 4.0-prising forutsetter at “tidsdriverne” ikke bare er manuelle anslag. Standardiserte grensesnitt brukes for å hente maskindata:
- OPC Foundation[8] beskriver OPC UA som en internasjonal standard (IEC 62541) for vertikal og horisontal kommunikasjon og semantisk interoperabilitet i industri/automatisering. [9]
- MTConnect Institute[10]/MTConnect beskrives som en lettvekts, åpen protokoll for å hente data fra NC-maskiner til overvåkning/analyse (read‑only, XML over HTTP). [11]

Automatisert tidsmåling og hendelsesmodell. I en Industri 4.0-kontekst blir “setup” og “syklustid” ofte delt i flere hendelser (setup-start, program-last, dry‑run, førsteartikkel, serieproduksjon, stoppårsaker), slik at man kan prise og forbedre riktig del av prosessen. Dette er en forutsetning for å få TDABC-lignende modeller til å fungere uten tunge manuelle tidsstudier. [12]

Maskinlæring som forbedringslag, ikke eneste modell. Forskning viser flere praktiske tilnærminger:
- Estimering av syklustid fra NC-program med dyp læring (f.eks. å behandle NC-program som “språk” og bruke sekvensmodeller). [13]
- Modeller som predikerer faktisk kjøretid der CAM/NC-kommandoer avviker fra observerte feed-profiler i maskinen. [14]
- Forklarbar AI som knytter CAD‑geometri/“features” til kostnad og synliggjør hva som driver prisen. [15]

Energi som kost- og bærekraftdriver. National Institute of Standards and Technology (NIST)[16] har publisert arbeid på datadrevne energimodeller for maskinverktøy og metodikk for innsamling/bruk av energidata i prediksjon. [17]
I tillegg adresserer International Organization for Standardization (ISO)[18] ISO 14955‑serien energi/ miljøevaluering for maskinverktøy (bl.a. prosess og prinsipper for energieffektivitet). [19]

## Inputparametere og datamodell for kalkulatoren

En Industri 4.0-kalkulator skiller typisk mellom (A) deldata, (B) operasjonsdata, (C) ressurs-/kostsenterdata og (D) risiko/krav. Dette gjør at samme del kan prises på ulike maskiner/strategier, og at læring kan skje per dimensjon.

### Foreslått parameterstruktur

| Gruppe | Parametere (eksempler) | Typisk kilde i Industri 4.0-oppsett |
| --- | --- | --- |
| Materiale | legering/standard, hardhet, densitet, råemneform og -pris, bearbeidbarhetsfaktor | ERP/innkjøp, materialdatabase, historikk |
| Geometri/feature | bounding box, netto/ brutto volum, fjernet volum, antall oppspenninger, tilgangsvinkler (5-akse), hull/plan/lommer, overflateareal | CAD/STEP, feature extraction, CAM |
| Maskin-/prosessvalg | dreiing/fresing, 3‑akse/4‑akse/5‑akse, turn‑mill, arbeidsrom, palett/robot, målesystem | maskinregister, MES, digital tvilling |
| Verktøy og forbruk | verktøytype, skjærehastighet/mating, verktøylevetid, antall verktøyskift, kjølevæske, spenntang/jigger | CAM, verktøydatabase, sensordata/tool‑life |
| Tider | oppspenningstid, programmeringstid, syklustid, håndtering, etterarbeid (deburr), varmebehandling, overflate, QC-tid, pakking | CAM sim + maskindata (OPC UA/MTConnect) + MES |
| Kvalitet/toleranser | toleranseklasse, overflatekrav, måleplan (CMM/3D scanning), dokumentasjon/sporbarhet, førsteartikkel | QMS, kundekrav, standardkrav |
| Batch/ordre | batchstørrelse, leveringshast, serieprofil, læringsfaktor, omstillingsfrekvens | ERP/MES, salgsdata |
| Økonomi/kapasitet | vedlikehold, avskrivning, energipris, OEE/utnyttelse, operatørkost, indirekte kost | regnskap, MES, energi-/sensordata |
| Risiko | sannsynlig skrap/rework, kollisjonsrisiko, materialrisiko, kapasitetspress, endringsrisiko i tegning | historikk, ML risikomodell, regler |

Denne typen struktur samsvarer med forskning og praksis der CNC-kost er sum av aktivitetene (maskinoperasjon, setup, verktøy, material, overhead) og der feature-/prosessdata brukes til å estimere tidsdrivere. [20]

Viktig for 5‑akse og multi‑akse: Tidsprediksjon er mer sensitiv for kinematikk, simultan-akser, feedbegrensninger og kontrollerens interne planlegging; derfor er “simulert tid” ofte systematisk biased uten kalibrering. [21]

## Kostnadsmodeller og estimatorer brukt i Industri 4.0-miljøer

I praksis ender mange virksomheter med en hybrid fordi én modell alene ikke gir både hastighet (tilbud på minutter), forklarbarhet (hvorfor prisen ble slik) og nøyaktighet (for 5‑akse/høy presisjon).

### Bottom‑up prosesskost som grunnmodell

Kjernen er å regne aktivitet for aktivitet: - Setup/omstilling (oppspenning, nullpunkt, verktøy, prøvekjøring)
- Programmering (CAM/NC, simulering, postprosess, dokumentasjon)
- Maskintid (skjæring + ikke-skjærende bevegelse + verktøyskift)
- Etterarbeid (deburr, vask, merking, varme/overflate, montering)
- Kvalitetskontroll (måling, rapport, førsteartikkel, sporbarhet)

Denne tilnærmingen er godt dokumentert i CNC-kostlitteratur (aktivitetsbasert/feature-basert), der total kost er summen av aktivitetene og deres kostdrivere. [22]

### TDABC som “motor” for satser og kapasitet

TDABC (Kaplan & Anderson) brukes ofte implisitt i Industri 4.0-prising: man beregner kapasitetskost per time (eller minutt) for hver ressurs og multipliserer med tidsforbruk per aktivitet, basert på praktisk kapasitet. [23]
Dette passer spesielt godt når sensordata gjør at tid per aktivitet kan estimeres automatisk og oppdateres kontinuerlig. [24]

### Parametriske modeller for rask tilbudsgivning

Parametriske/feature-baserte modeller gir raske estimater (ofte før full prosessplan er klar). Et eksempel er feature-baserte metoder for NC-maskineringstid som er ment å være “real-time” nyttige. [25]
Typisk form: - tcycle≈α⋅Vfjernet+β⋅Aoverflate+γ⋅nfeatures+δ⋅fmateriale
- Setup og programmering som funksjon av antall oppspenninger, toleranseklasse og 5‑akse kompleksitet.

### Læringsbaserte estimater og prediksjon av faktisk syklustid

Industri 4.0-miljøer bruker ML der datagrunnlaget er godt:
- Sekvensmodeller for syklustid fra NC-program. [13]
- Nevralnett for å predikere faktisk kjøretid fra komplekse 3‑akse programmer når faktisk feedprofil avviker fra kommandert. [14]
- XAI/feature-visualisering for kostprediksjon fra CAD-modeller. [15]

Praktisk anbefaling: Bruk ML som et kalibrerings- og forslagssystem (P50/P80) oppå en forklarbar bottom‑up/TDABC‑kjerne, slik at kalkulatoren kan begrunnes overfor kunde og internt, samtidig som den blir bedre med data. [26]

## Datakilder, datainnsamling og kvalitetssikring

### Datakilder som typisk inngår

Maskin- og sensordata hentes via standardiserte grensesnitt (OPC UA/MTConnect) for status, syklusstart/slutt, stopp, alarmer, override, tellerverk, og i noen oppsett energidata. [27]

ERP/MES gir ordrelinjer, routing, planlagt vs faktisk tid, skiftplaner, materialkost, og ofte operatørregistrering for setup/QC/etterarbeid. En vanlig referanseramme for integrasjon mellom enterprise- og produksjonslag er ANSI/ISA‑95 (IEC 62264), som eksplisitt har som mål å definere grensesnitt mellom foretakssystemer og produksjonskontroll. [28]

Historiske jobber (tilbudsdata + faktisk) er den viktigste kilden for kalibrering: - “Estimert tid” (tilbud)
- “Planlagt tid” (CAM sim / routing)
- “Faktisk tid” (maskinlogg + operatørlogg)
- Skrap/rework og QC-utfall.

Benchmarking skjer ofte indirekte (tapte/vunne jobber, kundens target) fordi reelle konkurrenttimepriser sjelden er offentlig tilgjengelig i høypresisjonssegmentet.

### Innsamling

Et Industri 4.0-oppsett som faktisk fungerer for prising krever en hendelsesmodell (event log) som kan rekonstruere jobbkost per operasjon. Minimum: - maskin-eventer (cycle_start, cycle_end, idle_reason)
- operatør-eventer (setup_start/end, QC_start/end, rework_start/end)
- kobling til ordre/operasjon/NC-programversjon.

OPC UA og MTConnect brukes nettopp for å få strukturerte og standardiserte data fremfor proprietære formater. [24]

### Validering og datakvalitet

Robuste miljøer gjør eksplisitt: - Versjonskontroll (hvilken tegning, NC, fixture og verktøyliste ga hvilken tid/kost).
- Avvikshåndtering (høy feed override, uplanlagte stopp, førsteartikkel).
- Kalibrering: modellfeil per maskin/materiale og “størrelsesklasse” (små detaljer vs store flater). [29]

## Kalkulasjonsarkitektur med formelsett, usikkerhet og UI/IO

### Kjerneidé: ressurs-satser × tidsdrivere + direkte kost

Bruk TDABC-prinsippet for satser (kapasitetskostrate) og bottom‑up for tidsdrivere. [30]

#### Variabler (foreslått)

Ordre/del - N = batchstørrelse
- s = skraprate (andel)
- r = rework-rate (andel)
- Cmat = materialkost (råemne + svinn)

Tider (timer) - tprog = programmering (CAM/NC, simulering, dok)
- tsetup = oppspenning/omstilling
- tcycle = syklustid per del (maskin)
- thand = manuell håndtering per del (lasting, merking, vask)
- tpost = etterarbeid per del (deburr osv.)
- tqc = kvalitetskontroll per del (+ førsteartikkel)

Satser (NOK/time) - Rm = maskinsats (per maskin eller celle)
- Rop = operatørsats
- Rqc = QC/CMM-sats
- Reng = programmerings-/ingeniørsats

Andre kost - Ctool = verktøykost per batch (slitasje, spesialverktøy)
- Cext = eksterne prosesser (HT, NDT, coating)

#### Maskinsats per maskin (internkost)

Definer praktisk kapasitet og del årlige/ faste kost på den. Dette er i tråd med TDABC-logikken om praktisk kapasitet og kapasitetskostrate. [23]

- Hpr = praktiske maskintimer/år (planlagt tid × tilgjengelighet × realistisk utnyttelse)

- Afixed = årlige faste kost (avskrivning/finans, serviceavtale, vedlikehold, areal, IT/lisenser, indirekte)

- venergy = energi per time (målt eller modellert; NIST har vist datadrevne tilnærminger for energiprediksjon fra maskin- og sensordata) [17]

Da: - Rm=Afixed/Hpr+venergy+vcons

#### Total kost per batch og stykk

Batchkost:

Cbatch=Reng⋅tprog+Rm⋅tsetup+Rop⋅tsetup+N⋅Rm⋅tcycle+Rop⋅thand+Rop⋅tpost+Rqc⋅tqc+Ctool+Cmat+Cext

Skrap/rework kan legges inn som: - effektivt antall deler Neff=N⋅1−s
- rework-tid tre=r⋅tcycle⋅k (k = rework‑faktor)

Stykkkost:

Cstk=Cbatch/Neff

#### Påslag og prising

Pris settes ofte som: - Pstk=Cstk⋅1+m+risikotillegg
der m er målmargin.

### Usikkerhetsanalyse (anbefalt)

Industri 4.0-prising gjør det mulig å anslå P50/P80 i stedet for kun et punktestimat: - Bruk triangulære eller lognormale fordelinger for tsetup,tcycle,tqc basert på historiske avvik per maskin/materiale.
- Kjør Monte Carlo for å få fordeling på Cstk.
- Siter resultat som P50 (most likely) og P80 (konservativt) og la kommersiell policy velge prisnivå.

Dette er spesielt viktig ved 5‑akse/høypresisjon, der faktisk kjøretid og risiko for rework kan avvike systematisk fra plan. [31]

### Foreslått systemarkitektur

flowchart LR
  A[CAD/tegning + toleranser] --> B[Feature extraction]
  C[CAM sim/NC-program] --> D[Simulert tid]
  E[Maskindata OPC UA/MTConnect] --> F[Faktisk syklus/stopphendelser]
  G[ERP/MES: ordre, routing, material, operatørlogg] --> H[Jobbdatamart]

  B --> I[Kostmotor TDABC/bottom-up]
  D --> I
  F --> J[Kalibrering: plan vs faktisk]
  H --> I
  J --> I

  I --> K[Prisforslag + kostnadsbrudd]
  I --> L[Usikkerhet P50/P80 + sensitivitet]
  K --> M[Tilbuds-UI/API]
  L --> M
  M --> N[ERP: ordrelinje/tilbud]

### UI/IO for en kalkulator

Input (UI/API) - Del: materiale, råemne, CAD/STEP, toleranse/overflate, krav til dokumentasjon.
- Prosess: velg operasjoner (dreiing/fresing/5‑akse), maskinvalg eller “auto‑valg”.
- Batch: N, leveringsdato, prioritet.
- Overstyringer: “låst” setup‑tid, “låst” syklustid, spesial‑QC, risiko.

Output - Kostnadsbrudd (programmering, setup, maskintid, operatør, verktøy, QC, etterarbeid, material, ekstern).
- Prisforslag P50/P80, inkl. anbefalt risikotillegg.
- Sensitivitet: hvilke parametere driver kost mest.
- “Hva må forbedres for å nå target?” (digital tvilling/ML-innsikt).

Implementeringstidslinje (foreslått)

gantt
  title Implementeringsløp for CNC-kalkulator
  dateFormat  YYYY-MM-DD
  section Datagrunnlag
  Datamodell + kostsentre          :a1, 2026-03-01, 30d
  Minimum logging (maskin + MES)    :a2, 2026-03-15, 45d
  section Kalkulator v1
  Bottom-up + TDABC satser          :b1, 2026-04-01, 45d
  Rapport/tilbudseksport            :b2, 2026-05-01, 30d
  section Industri 4.0-lag
  OPC UA/MTConnect ingest            :c1, 2026-05-15, 60d
  Kalibrering plan vs faktisk        :c2, 2026-06-15, 60d
  section ML og kontinuerlig forbedring
  ML for syklus + ikke-skjærende tid :d1, 2026-08-01, 90d
  Kontinuerlig drift + governance    :d2, 2026-09-01, 120d

## Norske prisnivåer, timepriser og kontraktsmodeller i Olje & Gass og Forsvar

### Vi har funnet åpne, norske prispeiler – men begrenset transparens for høypresisjons CNC

I høypresisjonssegmentet er konkrete timepriser ofte del av tilbud (konfidensielt), og publiseres sjelden som prislister. Åpne kilder kan likevel gi “gulv” og indikasjoner.

Eksempel på offentlig prisliste (Norge): Prisliste 2024 fra Selfa[32] viser timepriser for arbeid i størrelsesorden ~976–980 kr/time eks. mva for flere fagkategorier (bl.a. mekanisk/sveis, plastarbeid, elektrisk), og høyere for konsulent (1 424 kr/time eks. mva). [33]
Dette er ikke “CNC‑spesifikk høypresisjon” i Olje & Gass/Forsvar, men gir et åpent datapunkt for norsk verkstedtime i et industrielt tjenestemiljø.

### Kontraktsmodeller i offentlig sektor som påvirker timeprislogikk

Offentlige rammeavtaler bruker ofte prisskjema med enhetspriser og/eller timesatser. Et konkret eksempel fra Forsvarsbygg[34] viser at oppdragsgiver endrer krav slik at timepriser “i liten grad benyttes” og kun brukes der prisskjema ikke har dekkende enhetspris. [35]
Dette illustrerer en viktig mekanisme for deres kalkulator: vedlikehold/servicemarkedet kan prises med enhetspriser + time som “fallback”, mens produksjonsjobber ofte prises per del/batch.

Et annet eksempel på rammeavtalelogikk er en mekanisk tjenesteanskaffelse via Oslo kommune[36] (v/ Vann- og avløpsetaten) med estimert verdi og pris som tildelingskriterium, samt dokumentstruktur med prisskjema og sikkerhetsvedlegg. [37]

### Premiumdrivere i Forsvar

Forsvarsleveranser har ofte eksplisitte kvalitetssystemkrav. entity["company","Kongsberg Defence & Aerospace","defence contractor norway"] lister AQAP-standarder (f.eks. AQAP‑2110/AQAP‑2310) som relevante når leveranser er underlagt NATO-kvalitetskrav. [38]
Et konkret norsk bevis på praksis er et dokument der Forsvarsmateriell[39] godkjenner en leverandørs kvalitetssystem i henhold til AQAP 2110 for en tidsperiode. [40]
Dette påvirker prising ved at: - QC/inspeksjon, dokumentasjon, sporbarhet og revisjonsberedskap gir mer tid per batch (og indirekte kost).
- Risiko (skrap/rework) blir dyrere når dokumentasjonskrav forsterkes.

DNV[41] beskriver at AQAP-standardene er NATO-standarder som etablerer krav for forsvarskvalitetssikring i leverandørkjeder. [42]

### Premiumdrivere i Olje & Gass på norsk sokkel

Standard Norge[43] beskriver at NORSOK-standarder utvikles av norsk petroleumsindustri og at anerkjente standarder (NORSOK og ISO) utgjør et viktig grunnlag for regelverket på norsk sokkel. [44]
Videre brukes leverandørkvalifisering som risikostyring i forsyningskjeden; Achilles JQS beskrives som et pre‑kvalifiserings-/leverandørregister brukt av kjøpere i norsk/dansk Olje & Gass for å håndtere leverandørinformasjon og risiko. [45]

Prisimplikasjon: NORSOK-/kvalifiseringsregimer påvirker kost via (a) strengere prosess- og inspeksjonskrav, (b) dokumentasjon, (c) krav til sporbarhet/materialsertifikater, og (d) ofte lavere fleksibilitet (mer “overhead per jobb”). [46]

## Case-beregninger og anbefalt prisingspraksis

### Hvordan definere timepris per CNC-maskin

Fordeler - Gir et konsistent “språk” internt for kapasitetskost, sammenligning av jobber og prioritering.
- Passer godt med TDABC: maskin er et kostsenter med praktisk kapasitet og kapasitetskostrate. [23]
- Sensor-/maskindata kan oppdatere utnyttelsesgrad og faktisk syklustid løpende (Industri 4.0). [24]

Ulemper - Kan skjule at “operatørintensitet” varierer (robotcelle vs manuell).
- Risiko for feilprising hvis timeprisen “bærer” for mye indirekte på jobber med atypisk setup/QC (typisk prototyper og høypresisjon).
- I kunderelasjon er “timepris” ofte mindre relevant enn stykkpris/leveranseverdi.

Anbefaling (praktisk) - Definer to satser: 1) Maskinsats Rm (ressurskost for maskin/celle uten direkte operatør)
2) Arbeidssats Rop (operatør) + egne satser for Rqc og Reng
- La kalkulatoren alltid produsere stykkpris per del/batch, men med transparens tilbake til “maskintimer × sats”.
- Bruk minstebeløp eller eksplisitt “setup + programmering”-linje for engangsjobber.

### Alternative prisingsenheter

- Per del (stykkpris): best for produksjonskontrakter; krever god modell for amortisering av setup/programmering.

- Per syklus/spindeltime: nyttig internt for effektivitet, mindre egnet kommersielt alene.

- Per verdi/risiko (value-based): aktuelt for forsvar/Olje & Gass når toleranser, sporbarhet og tidskritikalitet skaper høy verdi; krever moden kommersiell policy og dokumentert leveranserisiko.

### Eksempel: foreslåtte satser per maskinklasse (for kalkulatorens “default”, skal kalibreres)

Merk: Tallene under er illustrative og må erstattes av deres egne Afixed,Hpr, energidata og lønn/overhead. Åpne norske datapunkter for verkstedtime finnes, men er ikke direkte “CNC høypresisjon”. [33]

| Ressurs | Symbol | Eksempel sats (NOK/h) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2‑akse CNC-dreiebenk | Rm | 1 150 | Kapitalkost moderat |
| 3‑akse VMC | Rm | 1 300 | Typisk “allround” |
| 5‑akse maskineringssenter | Rm | 1 850 | Høy CAPEX + risiko + ofte mer QA |
| Operatør (maskin) | Rop | 750 | Skift-/kompetanseavhengig |
| Programmering/CAM | Reng | 900 | Inkl. indirekte ingeniørkost |
| QC/CMM | Rqc | 950 | Måleutstyr + kompetanse |

### Case A: Enkeltstykke, høypresis 5‑akse fres

Scenario - N=1, material: høylegert (vanskelig bearbeiding), stram toleranse
- Operasjoner: 5‑akse fres + omfattende QC

Tids- og kostmodell (eksempel) | Kostelement | Tid / mengde | Sats | Kost (NOK) | |---|---:|---:|---:| | Programmering/CAM | 6,0 h | 900 | 5 400 | | Setup/opp-spenning (maskin) | 2,0 h | 1 850 | 3 700 | | Setup/opp-spenning (operatør) | 2,0 h | 750 | 1 500 | | Maskintid syklus | 1,2 h | 1 850 | 2 220 | | Operatør under kjøring/håndtering | 0,8 h | 750 | 600 | | Etterarbeid (deburr/vask) | 0,5 h | 750 | 375 | | QC (førsteartikkel + rapport) | 1,5 h | 950 | 1 425 | | Verktøyslitasje/spesial | – | – | 1 200 | | Material + svinn | – | – | 1 800 | | Sum internkost | | | 18 220 |

Risikotillegg og margin (eksempel) - Skraprisiko 10% ⇒ kost / (1–0,10) ≈ 20 244
- + 20% margin ⇒ 24 300 NOK (avrundet stykkpris)

### Case B: Liten serie, turn‑mill / 3‑akse + dreiing

Scenario - N=20, moderat toleranse, kombinerte operasjoner (dreiing + fresing)

| Kostelement | Tid / mengde | Sats | Kost (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmering/CAM | 4,0 h | 900 | 3 600 |
| Setup (maskin/celle) | 2,5 h | 1 300 | 3 250 |
| Setup (operatør) | 2,5 h | 750 | 1 875 |
| Syklustid per del | 0,35 h × 20 | 1 300 | 9 100 |
| Operatør/håndtering per del | 0,10 h × 20 | 750 | 1 500 |
| Etterarbeid per del | 0,05 h × 20 | 750 | 750 |
| QC (stikkprøver + sluttkontroll) | 0,20 h × 20 | 950 | 3 800 |
| Verktøy | – | – | 1 000 |
| Material | – | – | 4 000 |
| Sum internkost |  |  | 28 875 |

Stykkkost: 28 875 / 20 = 1 444 NOK/stk
Legg på (eksempel) 15% margin ⇒ 1 660 NOK/stk (tilbud), batch ≈ 33 200 NOK.

### Case C: Stor serie, 3‑akse med palett/automatisering

Scenario - N=500, god repeterbarhet, lav toleransekompleksitet, høy utnyttelse

| Kostelement | Tid / mengde | Sats | Kost (NOK) |
| --- | --- | --- | --- |
| Programmering/CAM | 10,0 h | 900 | 9 000 |
| Setup (maskin) | 4,0 h | 1 300 | 5 200 |
| Setup (operatør) | 4,0 h | 750 | 3 000 |
| Syklustid per del | 0,08 h × 500 | 1 300 | 52 000 |
| Operatør/håndtering per del | 0,02 h × 500 | 750 | 7 500 |
| QC (SPC/utvalg) | 0,01 h × 500 | 950 | 4 750 |
| Verktøy/forbruk | – | – | 6 000 |
| Material | – | – | 25 000 |
| Sum internkost |  |  | 112 450 |

Stykkkost: 112 450 / 500 = 225 NOK/stk
+ 12% margin ⇒ 252 NOK/stk (tilbud), batch ≈ 126 000 NOK.

### Videre validering og implementering

Kilder som bør prioriteres i implementeringen - ISO 23247 (digital tvilling rammeverk) og NIST sin analyse/fortolkning av serien. [6]
- OPC UA/IEC 62541 (semantisk interoperabilitet) og MTConnect for maskindata. [24]
- ANSI/ISA‑95 / IEC 62264 for ERP–MES integrasjon. [28]
- Forskning på tidsestimat i 3‑akse/5‑akse og feature-baserte metoder. [47]
- Norsk kontekst: NORSOK-regimet (Standard Norge) og defense quality (AQAP) nivå/krav. [48]

Praktiske valideringssteg (anbefalt) - Kjør “shadow quoting”: kalkulatoren regner parallelt med dagens metode i 50–200 jobber.
- Mål tre viktige avvik: Δtsetup, Δtcycle, Δtqc per maskin/materiale.
- Etabler governance: hvem kan overstyre satser, og hvordan overrides logges (slik at ML ikke lærer feil).
- For forsvar/Olje & Gass: modeller QA-tid eksplisitt (dokumentpakker, sporbarhet, førsteartikkel), og knytt det til toleranse/sertifiseringsnivå i input.

Merknad om norske markedspriser (status i åpne kilder)
Åpne og maskinspesifikke timepriser for høypresisjons CNC i Olje & Gass og Forsvar er ofte ikke publisert. De kildene som er lett tilgjengelige er enten generelle verkstedpriser (eksempel over) eller anskaffelsesdokumenter som beskriver prismekanismer uten å publisere leverandørenes priser. [49]

[1] [3] [6] https://www.iso.org/standard/75066.html

https://www.iso.org/standard/75066.html

[2] [12] [23] [26] [30] [34] [39] [41] https://hbr.org/2004/11/time-driven-activity-based-costing

https://hbr.org/2004/11/time-driven-activity-based-costing

[4] [13] https://www.researchgate.net/publication/353828045_Estimating_CNC_Cycle_Time_with_Deep_Learning_Technology

https://www.researchgate.net/publication/353828045_Estimating_CNC_Cycle_Time_with_Deep_Learning_Technology

[5] [33] [49] selfa.no

https://selfa.no/wp-content/uploads/Selfa-prisliste-2024.pdf

[7] [10] [21] [31] [32] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924013606009757

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924013606009757

[8] [9] [18] [24] [27] https://opcfoundation.org/news/opc-foundation-news/update-iec-62541-opc-ua-published/

https://opcfoundation.org/news/opc-foundation-news/update-iec-62541-opc-ua-published/

[11] https://www.gfms.com/en-us/machines/digitalization/security-connectivity/mtconnect.html

https://www.gfms.com/en-us/machines/digitalization/security-connectivity/mtconnect.html

[14] [29] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027861252300095X

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027861252300095X

[15] [16] https://arxiv.org/abs/2010.14824

https://arxiv.org/abs/2010.14824

[17] https://www.nist.gov/publications/towards-generalized-energy-prediction-model-machine-tools

https://www.nist.gov/publications/towards-generalized-energy-prediction-model-machine-tools

[19] https://www.iso.org/standard/70035.html

https://www.iso.org/standard/70035.html

[20] [22] https://mspace.lib.umanitoba.ca/bitstreams/d2aff991-3a17-4066-928d-459bb609ca1e/download

https://mspace.lib.umanitoba.ca/bitstreams/d2aff991-3a17-4066-928d-459bb609ca1e/download

[25] [47] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736584512001202

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736584512001202

[28] https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard

https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard

[35] [43] anskaffelser.no

https://www.anskaffelser.no/sites/default/files/2026-01/konkurransedokument-forsvarsbygg-brannslukkingsapparater.pdf

[36] [42] https://www.dnv.com/training/aqap-nato-quality-standards-course/

https://www.dnv.com/training/aqap-nato-quality-standards-course/

[37] https://app.artifik.no/procurements/2798

https://app.artifik.no/procurements/2798

[38] https://www.kongsberg.com/kda/suppliers/quality/

https://www.kongsberg.com/kda/suppliers/quality/

[40] oswo.no

https://oswo.no/wp-content/uploads/Aqap-godkjenning-NO-2005005-til-ar-2028.pdf

[44] https://standard.no/en/sectors/petroleum/

https://standard.no/en/sectors/petroleum/

[45] https://www.norac.no/2020/10/norac-achilles-jqs-qualified-again/

https://www.norac.no/2020/10/norac-achilles-jqs-qualified-again/

[46] [48] https://standard.no/en/sectors/petroleum/norsok-standards/

https://standard.no/en/sectors/petroleum/norsok-standards/