ERP‑krav og implementasjonswhitepaper i Siemens‑stil for CNC Smart Factory (HMLV) med MAZAK‑maskinpark (leveranse 2027)

Executive summary

Dette dokumentet adresserer spørsmålet ditt ved å formulere ERP‑krav og en implementeringsanbefaling i Siemens‑stil for en CNC‑only Smart Factory i HMLV (high‑mix, low‑volume) med følgende MAZAK‑maskiner: 3× Integrex 450, 1× CV5‑500 og 1× Quick Turn (maskinspesifikke varianter og kontroller-/firmwareversjoner: uspesifisert). Målet er en vertikalt integrert “Digital Enterprise”‑flyt fra ordre til leveranse, der hard real‑time blir liggende i OT/CNC‑laget, mens ERP håndterer plan, logistikk og økonomi (ISA‑95 nivå 4) og samspiller tett med MOM/MES og APS (ISA‑95 nivå 3). [1]

Siemens’ grunnpremiss er at ERP og MES/MOM har ulike tidshorisonter og roller: ERP “hours to years”, mens MES opererer “from seconds to shifts” og orkestrerer produksjon i sanntid (nær drift). [2] Siemens definerer samtidig maskin↔MES/ERP‑kobling som vertikal integrasjon. [3] I Siemens’ nyere IT/OT‑rammeverk (01/2026) beskrives hvordan ISA‑95‑pyramiden i praksis “åpnes” via sentral meldingsbroker, data‑integrasjonslag, sentralt data‑repository og standardisert namespace, nettopp for å unngå skjør punkt‑til‑punkt‑integrasjon. [4]

I din MAZAK‑kontekst anbefales vertikal integrasjon realisert gjennom standarder og gateway/edge, ikke via proprietære maskindrivere i ERP. MAZAK dokumenterer at SmartBox (og SmartBox 2.0) gir “free flow of information to management systems via MTConnect®” og at SmartBox 2.0 introduserer MQTT og OPC‑protokoller for bedre interoperabilitet og edge‑nær databehandling (inkl. begrunnelse om latency/determinism). [5] Videre beskriver umati‑økosystemet (OPC Foundation[6] + VDW[7]) at hensikten er en OPC UA informasjonsmodell for maskinverktøy mot “external partners … MES, ERP, cloud …”, og at mangfoldet av grensesnitt i CNC‑verden gir betydelig integrasjonsinnsats uten standardisering. [8]

Kjerneleveranser i whitepaperet: - Siemens‑forankrede ERP‑krav (funksjonelt + NFR) for HMLV CNC (inkl. sporbarhet/genealogy, MRP↔APS, kvalitet, vedlikehold, cybersikkerhet). [9]
- Siemens‑tilpasset referansearkitektur (CNC/edge→MOM/MES/APS→ERP→BI), med latency‑budsjetter per lag og event‑/broker‑mønster. [10]
- Integrasjonsstrategi for MAZAK (MTConnect/SmartBox, umati, MQTT, REST), med eksplisitt håndtering av maskinspesifikke protokollgap som uspesifisert før 2027‑leveransen er kontraktfestet og testet. [11]
- KPI‑mål i HMLV: OEE‑A maks 80–85% og utnyttelse 65% (gitt av deg), målt og styrt med ISO 22400‑begrepsapparat. [12]

Omfang, fabrikkprofil og designantakelser

Fabrikkprofil: - Omfang: CNC‑only smart factory for maskinering (dreining, fresing, 5‑akse og multitasking).
- Maskinpark: 3× Integrex 450, 1× CV5‑500, 1× Quick Turn. (Produksjonsår/variant, kontrolltype, lisensstatus for MTConnect/OPC UA, verktøypakke, automasjonstillegg: uspesifisert.)
- Produksjonsstrategi: HMLV (mange varianter, små serier, hyppige omstillinger og endringer). Siemens beskriver at Opcenter Execution Discrete håndterer “a complex and highly changeable production schedule”. [13]

Leveranseforutsetning: Maskinene antas nye med leveranse i 2027. Dette påvirker designet slik: - Kontroller-/firmwareversjoner og tilgjengelige datagrensesnitt i 2027 er uspesifisert og må kontraktfestes (akseptansetester/FAT/SAT) for å sikre fremtidssikring og garanti‑etterlevelse. [14]
- MAZAK har utviklet SmartBox 2.0 (2024) med MQTT og OPC‑protokoller og edge‑funksjonalitet, noe som gjør det realistisk å spesifisere standardbasert dataflyt med lav latency uten å belaste CNC‑kontrolleren direkte. [15]
- Siemens’ 2026‑rammeverk peker eksplisitt på broker‑ og integrasjonslag for IT/OT, og bør brukes som kontraktsreferanse for arkitekturvalg. [16]

Uspesifiserte rammebetingelser (må avklares for endelig kravspesifikasjon): - Produkt-/materialmiks og toleransekritikalitet (påvirker QA og sporbarhetsdybde): uspesifisert.
- Regulativt regime (aerospace/medtech/automotive/annet): uspesifisert.
- Materialhåndtering og automasjon rundt maskinene (robot/pallett/AGV/fixtur‑logistikk): uspesifisert.
- Metrologi (CMM, in‑process probing, SPC): uspesifisert.
- ERP‑plattform og modenhet (nytt/eksisterende): uspesifisert.

Siemens vertikal integrasjon og kravramme for ERP i HMLV CNC

Rollefordeling ERP vs MOM/MES vs OT

Siemens’ posisjon er ISA‑95‑forankret: ERP er nivå 4 (forretningslogistikk), MES/MOM er nivå 3 (produksjonsoperasjoner), og OT (CNC/PLS/SCADA) håndterer deterministisk styring. [17]

Direkte Siemens‑sitater (≤25 ord) som definerer ERP‑kravrammen: - “ERP software manages the business of manufacturing… over a time horizon ranging from hours to years.” [2]
- “Its functions… focus on… from seconds to shifts.” [2]
- “ERP data feeds downstream to MES.” [2]
- “MES may also share material consumption, scrap or completion information with the ERP…” [2]

I HMLV betyr dette praktisk: - ERP må være system of record for ordre, masterdata, MRP/innkjøp, kost/finans og enterprise‑sporbarhet, men skal ikke ha latency-/determinismekrav som kolliderer med CNC‑styring. [18]
- MOM/MES må håndtere hyppige endringer og kort‑horisont dispatch, og eksponere produksjonsfakta oppstrøms til ERP uten manuell re‑tasting (redusert data entry og høyere datakonsistens er eksplisitt nevnt som gevinst ved integrasjon). [2]

Vertikal integrasjon som produktivitetsmekanisme

Siemens definerer vertikal integrasjon eksplisitt: - “...exchange data with upper level monitoring and planning systems (MES/ERP systems). This is called vertical integration.” [3]

I Siemens’ TIA/Digital Enterprise‑materiell kobles dette til integrert datakonsistens og kortere prosjektgjennomføring (viktig i HMLV med hyppige endringer): - “Everyone… has access to the same consistent database…” [19]
- “…offers vertical integration through the Manufacturing Execution System (MES)…” [20]

Siemens’ integrasjonsarkitekturtrend: fra punkt‑til‑punkt til broker‑basert

Siemens’ IT/OT‑rammeverk (01/2026) beskriver at utfordringer med punkt‑til‑punkt gir en ny tilnærming: - “…introducing a central message broker, a data integration layer, central data repository and standardized namespace.” [21]
- “IT systems that cannot access the MQTT broker natively require an IT integration layer. E.g. translation to REST Api.” [22]
- Siemens kontrasterer OT‑determinisme (syklisk tag‑kommunikasjon) mot IT‑hendelser (event‑driven), og plasserer data‑integrasjonslaget som oversetter/normaliserer. [23]

Konsekvens for ERP‑krav: ERP må kunne konsumere/eksponere data via robuste integrasjonsmønstre (hendelser/broker, idempotente transaksjoner, standardiserte dataobjekter), ikke gjennom direkte polling av CNC‑kontoiler eller SCADA‑tagger. [24]

Siemens‑tilpasset referansearkitektur, dataflyt og latency‑budsjetter

Referansearkitektur for MAZAK‑HMLV (CNC‑only)

flowchart TB
  subgraph L4["Enterprise (ERP, ISA-95 nivå 4)"]
    ERP["ERP: ordre/MRP/innkjøp/lager/kost/finans/QMS/EAM"]
    BI["BI/KPI: OEE-A, utnyttelse, OTD, kost, WIP"]
  end

  subgraph L3["MOM/MES + APS (ISA-95 nivå 3)"]
    MOM["MOM/MES: dispatch, WIP, genealogy, kvalitetshendelser, vedlikeholdsvarsler"]
    APS["APS (finitt): sekvensering, omstilling, kapasitet, due date negotiation"]
  end

  subgraph Edge["Edge + meldingsbroker"]
    DIL["Data integration layer (normalisering, kontekst, mapping)"]
    MQTT["Site broker (MQTT topics / event-stream)"]
    REPO["Data repository / historian (tidsserier, hendelser)"]
  end

  subgraph OT["OT (CNC/PLS/SCADA)"]
    CNC["MAZAK CNC: Integrex x3, CV5-500, Quick Turn"]
    PLC["PLS/cellestyring (uspesifisert)"]
    HMI["SCADA/HMI (uspesifisert)"]
  end

  ERP -->|ISA-95/B2MML: ordre, masterdata, endringer| MOM
  MOM -->|forbruk, skrap, ferdigmelding, genealogy| ERP
  APS <--> MOM

  CNC -->|MTConnect / umati-OPC UA via gateway| DIL
  PLC <--> HMI

  DIL --> MQTT
  DIL --> REPO
  MQTT -->|hendelser/abonnement| MOM
  REPO -->|historikk, kvalitet, OEE| BI
  ERP --> BI

Arkitekturen er Siemens‑konsistent på tre måter: (1) ISA‑95 rollefordeling ERP↔MOM/MES, (2) broker‑ og integrasjonslag som erstatning for punkt‑til‑punkt, og (3) standardiserte interfaces nordover som tåler heterogenitet i shopfloor. [25]

Dataflyt (ordre‑til‑produksjon‑til‑økonomi)

sequenceDiagram
  participant ERP as ERP
  participant APS as APS (finitt)
  participant MOM as MOM/MES
  participant DIL as Edge/DIL
  participant CNC as CNC (MAZAK)
  participant MQTT as MQTT broker

  ERP->>APS: Plan/demand, due dates, constraints
  APS->>MOM: Sekvens/dispatch-plan
  ERP->>MOM: Ordre + masterdata (ISA-95/B2MML)
  MOM->>CNC: Jobbfrigivelse/operasjonskontekst (via shopfloor)
  CNC->>DIL: Status, syklus, alarmer (MTConnect/OPC UA)
  DIL->>MQTT: Publiser hendelser (state, job, alarms)
  MQTT->>MOM: Abonnement (events)
  MOM->>ERP: Forbruk/skrap/ferdigmelding/genealogy
  MOM->>ERP: Flaskehals og avvik -> økonomi/investering

Siemens beskriver eksplisitt toveis dataflyt ERP↔MES (“flows in both directions”) og at MES deler forbruk/skrap/ferdigmelding til ERP. [2] Siemens’ 2026‑rammeverk gjør broker‑/REST‑oversetter eksplisitt for IT‑systemer. [26]

Latency‑budsjetter per lag

Budsjettene under er praktiske designmål (ikke SLA‑løfter) og følger Siemens’ tidshorisontbeskrivelse samt MAZAK SmartBox 2.0‑argumentasjon om edge‑behandling for lav latency/høy determinisme. [27]

| Lag | Typisk latency‑mål | Kritiske aktiviteter | Kildelogikk |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC/PLS kontroll | µs–ms | Interlocks, aksestyring, sikkerhet; ikke avhengig av ERP | OT‑ytelse/pålitelighet må ivaretas. [28] |
| SCADA/HMI | ~100 ms–1 s | Alarm/tilstand til operatør; trending | OT‑topologier og “performance/reliability”. [28] |
| Edge/DIL + broker | ~0.5–5 s | Normalisering, buffering, publish/subscribe | MQTT brukes med broker og kan persistere meldinger. [29] |
| MOM/MES | sekunder–minutter (opp til skift) | Dispatch, WIP, avvik, kvalitetshold | Siemens: “seconds to shifts”. [2] |
| ERP | minutter+ | MRP/innkjøp/kost/økonomi; periodisk planoppdatering | Siemens: “hours to years”. [2] |

ERP‑krav og anbefalte moduler for MAZAK‑HMLV CNC

Funksjonelle krav

Dette er ERP‑kravene som følger direkte av Siemens’ ERP↔MES definisjon (nivå 4↔nivå 3), HMLV‑behov (hyppige endringer), og standardiserte integrasjonskrav (ISA‑95/B2MML). [30]

Høyt prioriterte ERP‑evner i HMLV: - Robust ordrehåndtering og endringsstyring (engineering/produksjonsendringer selv etter oppstart), fordi Siemens beskriver at MES håndterer “rapid accommodation of product variations” og at Opcenter Execution Discrete forenkler kompleks endringshåndtering. [31]
- MRP og innkjøp tett koblet til shopfloor‑feedback (forbruk/skrap/ferdigmelding), fordi Siemens eksplisitt beskriver at MES kan sende “material consumption, scrap or completion information” til ERP for costing og inventory. [2]
- Enterprise‑sporbarhet/genealogy som kan kobles til kost, kvalitet og leveranse (dybde: batch/serial er uspesifisert og må defineres av regulativ/kontrakt). [2]
- Finitt planlegging (APS) integrert med ERP, fordi Siemens beskriver APS som anvendbar fra strategisk (måneder/år) til detaljert sekvensering, og at APS kan integreres med ERP og MES. [32]

Sammenligningstabell over anbefalte ERP‑funksjoner

Prioritetsskala: Må (kritisk), Bør (sterkt anbefalt), Kan (kontekst, uspesifisert).

| Function | Description | Priority | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordre- og leveransemodell (ETO/MTO-støtte) | HMLV krever hyppig reprioritering og due date‑styring; ERP må være “single point” for lovet dato og ordrestatus. | Må | Siemens ERP↔MES og produktivitets/OTD‑mål. [2] |
| Masterdata (artikler, rutinger, ressurser) | Strukturert masterdata som input til MOM/MES; revidert og endringsstyrt. | Må | ERP gir “master data”, BOM, SOP, change orders. [2] |
| BOM + endringsordre | HMLV krever rask, kontrollert endring; leveres til MOM/MES som standardiserte objekter. | Må | Siemens om BOM/change orders. [2] |
| MRP / behovsplanlegging | Materialbehov og gjenanskaffelse; må kunne oppdateres fra shopfloor‑forbruk. | Må | Siemens om purchasing/inventory + MES→ERP forbruk. [2] |
| Innkjøp (rå, verktøy, MRO) | Sikrer tilgjengelighet og kostkontroll; viktig for 65% utnyttelsemål. | Må | ERP dekker purchasing; integrasjon gir on‑time delivery og lavere waste. [2] |
| Lager/WIP‑kontroll | Lagerbeholdning + WIP‑kobling til ordre; støtter “boring integrations” via ISA‑95. | Må | ISA‑95 mål om å redusere risiko/kost/feil i L3‑L4‑interface. [33] |
| Kost/finans + job costing | HMLV trenger per‑ordre kostbilde (forbruk/skrap); støtter capex‑beslutninger ved flaskehalser. | Må | Siemens om flaskehals til finans og costing/inventory. [2] |
| Kvalitetsstyring (QMS/CAPA) | Non‑conformance, avviksbehandling, root cause, corrective actions; kobles til genealogy. | Bør | Opcenter Execution Discrete: exception/non‑conformance mgmt. [13] |
| Sporbarhet/ genealogy i enterprise | Enterprise‑visning av “as-built genealogy” og audit trail; detaljnivå av serial/batch: uspesifisert. | Bør | Siemens lister “As-built genealogy yields”. [2] |
| Vedlikehold/EAM | Arbeidsordre/reservedeler; trigges av edge/MTConnect/tilstandsdata; kobles til kost. | Bør | Siemens: “Equipment performance and maintenance management”. [2] |
| APS-integrasjon (finitt) | ERP setter demand/ordre; APS lager gjennomførbar plan; MOM/MES dispatch. | Bør | Siemens APS: detaljert sekvensering + integrasjon med ERP/MES. [32] |
| Integrasjonsstyring/MDM | Standardisert L4–L3 kontrakt (ISA‑95/B2MML), datakvalitet, referanse‑IDer, revisjoner. | Må | B2MML for ERP↔MES/Control‑integrasjon. [34] |

Ikke‑funksjonelle krav (NFR) for ERP i Siemens‑stil

Disse NFR‑kravene følger av (a) OT‑sikkerhets- og ytelsespremisser, (b) Siemens’ broker‑/integrasjonslag, og (c) pub/sub‑mønstre med mulig re‑levering/persistens. [35]

- Resiliens og idempotens: ERP‑oppdateringer fra MOM/MES må være idempotente (samme event kan mottas flere ganger uten dobbel bokføring). MQTT‑broker kan persistere meldinger og levere senere, som gjør re‑delivery til en normaltilstand. [29]

- Tilgjengelighet først: OT‑miljø krever sikkerhet som ikke kompromisser tilgjengelighet; Siemens’ IT/OT‑rammeverk sier eksplisitt at det viktigste cybersikkerhetsmålet er å sikre availability av anlegget, og at broker/repository kan bli single points of failure som må adresseres med redundans. [36]

- Skalerbarhet i event‑flyt: HMLV skaper hyppige status- og ordreendringer; arkitekturen må tåle “massive and growing stream of data” som Siemens nevner for Opcenter Execution Discrete. [13]

- Latensforventning: ERP må designes for minutter+ (ikke hard real‑time), men støtte near‑real‑time integrasjon via broker og batch‑/mikrobatch‑oppdateringer. [37]

- Auditability og dataintegritet: Siemens’ IT/OT‑rammeverk peker på prinsipper for datakvalitet (“right data… right time… good quality”) og dataintegritet i regulerte bransjer (ALCOA‑prinsipper). I din case er regulativt regime uspesifisert, men audit trail er fortsatt relevant for HMLV avvik/leveranse. [21]

Prioritert “must-have” ERP‑featureliste for denne MAZAK HMLV‑deployen

- ISA‑95‑tolerant ERP↔MOM/MES kontrakt (ordre ned, forbruk/skrap/ferdigmelding/genealogy opp). [38]

- Endringsstyring (BOM/ruting/operasjonsinstruksjoner) som tåler HMLV endringer etter start. [39]

- MRP + innkjøp integrert med shopfloor‑forbruk og skrap for sanntidsnær lager/kost. [2]

- Finitt planleggingsintegrasjon (APS) for oppsett-/kapasitetsbegrensede CNC‑ressurser. [32]

- Sporbarhetsmodell på enterprise‑nivå (genealogy‑nøkler og audit trail; serial/batch dybde: uspesifisert). [2]

- Kost/finans som kan bruke bottleneck‑ og produksjonsdata for capex‑/pålitelighetsbeslutninger. [2]

- Integrasjons‑NFR: idempotens, retry/replay, og broker‑kompatibel hendelsesprosessering. [29]

- Rolle-/rettighetsmodell og logging (OT‑kompatibel) iht. IEC 62443‑prinsipper og NIST OT‑behov. [40]

- KPI‑modell som støtter ISO 22400‑begreper og HMLV‑mål (OEE‑A og utnyttelse). [12]

- “Best‑of‑breed‑toleranse” i integrasjon (ERP uavhengig av maskinleverandør), men med Siemens‑tilpasset vertical‑integration via standarder. [41]

Integrasjon av MAZAK‑maskinene i en Siemens‑orientert automasjonsstack

Maskinkonnektivitet: MTConnect/SmartBox som primær “northbound” datastrøm

MAZAK dokumenterer at SmartBox “allows the free flow of information to management systems via MTConnect®” og at SmartBox bruker Cisco‑plattform og Layer3 Managed Switch for å hindre uautorisert tilgang mellom maskiner og nettverk. [42] Dette støtter en Siemens‑kompatibel modell der maskindata normaliseres i edge og publiseres til MOM/MES/ERP, uten at ERP må kobles direkte til CNC. [43]

For 2027‑leveransen er det kritisk å planlegge lisens og installasjon: - MAZAKs MTConnect‑“Step‑By‑Step” beskriver eksplisitt kundens ansvar for kjøp av adapter for riktig CNC‑modell, samt at Mazak Service involveres for installasjon og test av adapter og agent. [44]
- I MAZAKs MTConnect‑FAQ står at maskiner “ship MTConnect Prepped” (ikke nødvendigvis “compliant”), og at adapter må installeres av service tech; dette er historisk dokumentert (2014) og må verifiseres for 2027‑maskiner (uspesifisert om praksis er endret). [45]

SmartBox 2.0 som 2027‑relevant anbefaling

MAZAKs nyhetsmelding (2024) er spesielt relevant fordi den eksplisitt knytter sammen dine krav (MQTT, OPC, edge, latency/determinism): - SmartBox 2.0 “introduces MQTT and OPC communication protocols” for bedre interoperabilitet. [15]
- Den “leverages MTConnect® technology” og kobler edge computing med lokal prosessering når cloud‑overføring gir latency‑utfordringer, og hevder lav latency og høy determinisme ved å avlaste kontrolleren. [15]

Siemens‑tilpasset anbefaling: Spesifiser i 2027‑anskaffelsen at maskinparken skal leveres med (a) SmartBox 2.0 (eller nyere) per definert kapasitet, eller (b) dokumentert MTConnect‑adapter/agent‑stack med MQTT/OPC‑publisering via edge. Dette skal inngå i FAT/SAT for å unngå garanti-/supportkonflikter. [46]

umati/OPC UA som semantisk standardiseringslag

umati‑samarbeidet mellom OPC Foundation[6] og VDW[7] beskriver hensikten som å utvikle “OPC UA Information Model for a universal communication interface of machine tools” mot bl.a. MES og ERP, og peker på at variasjon i CNC‑interfaces og manglende konsistens gir betydelig nettverksinnsats. [8]

For MAZAK‑HMLV gir dette en praktisk strategi: behold MTConnect som datakilde (særlig hvis MAZAK‑økosystemet er MTConnect‑modent), men normaliser og eksponer data oppover som OPC UA for Machine Tools (umati) der det gir bedre standardisert “state model” og integrasjonsstabilitet. [47]

umatiConnect beskriver eksplisitt at løsningen er testet med Mazak og at MTConnect‑basert Mazak‑data ble integrert i umati via OPC UA for Machine Tools, med lokal nettverkskommunikasjon og uten endringer i maskinkontrollen. [48]

MQTT, pub/sub og REST‑oversetting mot ERP

OASIS Open[49] beskriver MQTT v5 som en lettvekts publish/subscribe‑protokoll egnet for M2M/IoT. [50] OPC UA PubSub beskriver at MQTT ofte brukes med broker som relayer meldinger, og at broker kan persistere meldinger for levering når subscriber er offline. [51]

Siemens’ 2026‑rammeverk kobler dette direkte til integrasjon: hvis IT‑systemer (inkl. ERP) ikke kan aksessere MQTT broker “natively”, kreves et IT‑integrasjonslag som oversetter til REST API. [22]

ERP‑krav som følger av dette: - ERP må støtte enten (a) event‑konsument via integrasjonsplattform (broker→IT‑lag→ERP API), eller (b) batch‑inntak fra data repository. [52]
- ERP‑integrasjonen må være idempotent og tåle forsinkede meldinger (persistens og replay). [29]

AAS som “asset contract” for å redusere hardkoding og øke fremtidssikring

Industrial Digital Twin Association[53] beskriver at AAS‑spesifikasjoner etablerer basis for standardisert digital tvilling (struktur, interface, semantikk). [54] IDTA beskriver også at AAS‑modellen er delt i flere HTTP/REST‑APIer for å separere deler av modellen og danne serviceprofiler. [55]

I denne casen anbefales AAS som et “katalog-/kontraktlag” (ikke som erstatning for MTConnect/umati): - Én AAS per maskin (Integrex‑1…3, CV5‑500, Quick Turn) som beskriver identitet, kapabiliteter, endepunkter (MTConnect/OPC UA), og relevante KPI‑mappinger. (Detaljerte submodeller må defineres: uspesifisert.) [56]
- ERP/MOM/APS kan da slå opp “hvor finnes data for dette asset’et?” uten hardkodede IP‑er og proprietære tag‑navn, noe som støtter 2027‑endringer og fremtidig utvidelse. [57]

Cybersecurity og driftssikkerhet for vertikal integrasjon (IEC 62443, NIST, Siemens, MAZAK)

International Society of Automation[58] beskriver at ISA/IEC 62443 definerer krav og prosesser for å implementere og vedlikeholde elektronisk sikre industrielle automasjons- og kontrollsystemer og bygger på prinsipp om delt ansvar. [59] National Institute of Standards and Technology[60] beskriver i NIST SP 800‑82r3 at OT‑sikring må adressere unike krav til performance, reliability og safety, samt typiske topologier, trusler og anbefalte mottiltak. [28]

Siemens‑forankrede sikkerhetskrav i arkitekturen: - Siemens’ IT/OT‑rammeverk sier rett ut at målet er å sikre availability av anlegget, og at broker og data‑integrasjonslag kan bli single points of failure som må håndteres med redundans. [61]
- OPC UA‑sikkerhetsmodellen sier at OPC UA‑security omfatter autentisering av klient/server og brukere, integritet/konfidensialitet og verifiserbarhet, men at krav til mekanismer bestemmes av systemdesign og andre standarder. [62]
- MindSphere‑brosjyren beskriver at sikkerhetsrammeverket er “aligned” med IEC 62443 og ISO/IEC 27001‑prinsipper. [63]

MAZAK‑spesifikke sikkerhetspunkter som integreres i OT‑design: - SmartBox‑siden beskriver Cisco‑plattform og Layer3 Managed Switch som hindrer uautorisert tilgang mellom maskiner og nettverk, og at SmartBox “secures the machine from the network” og omvendt. [42]
- SmartBox 2.0 beskriver AES‑compliant fully managed switch og ekstra managed switch for “top-tier security” og universell kompatibilitet. [15]

Krav som bør inn i design + innkjøp (2027): - Segmentering og “least privilege” mellom CNC/edge/broker/MOM/ERP; formaliserte data‑domener og topic‑ACL (MQTT) etter rolle. [64]
- Patch/firmware‑styring med leverandørstøtte (CNC/SmartBox/edge). Siden 2027‑kontrollerversjoner er uspesifisert må oppdateringspolicy og ansvar kontraktfestes. [65]
- Måling og logging: full audit‑trail for ordreendringer og avvik, og mulighet for å gjenopprette historikk ved broker‑/nettbrudd. [64]

KPI‑mål, måleoppsett og implementeringsroadmap (2026–2028) for leveranse 2027

KPI‑mål og HMLV‑tolkning

Du har satt to målrammer: - OEE‑A: maks 80–85% (HMLV).
- Utilization: 65% target (maskinutnyttelse).

ISO 22400 definerer KPI‑rammeverk for MOM og presenterer KPI‑formler/egenskaper; Siemens viser eksplisitt OEE og on‑time delivery som gevinster ved ERP↔MES integrasjon. [12]

HMLV‑spesifikke støtte‑KPIer (anbefalt): - On‑time delivery / schedule adherence (mål: uspesifisert, men bør formaliseres da Siemens knytter integrasjon til “More on-time delivery”). [2]
- Setup ratio / changeover loss (kritisk i HMLV; direkte påvirket av APS og god masterdata). [32]
- First‑pass yield / non‑conformance rate (kvalitet og avvikshåndtering; støttet av Opcenter Execution Discrete‑funksjoner). [13]

Roadmap i Siemens‑stil med 2027‑leveranse og garantihensyn

Design- og kontraktsfase (nå–2026)
Formål: Eliminere “uspesifisert” før 2027‑FAT/SAT og sikre fremtidssikret vertikal integrasjon. - Kravfest standardgrensesnitt: MTConnect datapunkter per maskin + publikasjon via MQTT/OPC der SmartBox 2.0 brukes. [66]
- Kravfest at dataflyt til MOM/ERP skjer via broker/DIL, ikke direkte ERP↔CNC (Siemens’ anbefalte arkitekturbane). [16]
- Kravfest lisens/leveranse av MTConnect‑adapter og agent, samt hvem som installerer/tester (Mazak Service) for å unngå garantiavvik. [67]

FAT/SAT og commissioning (2027)
Formål: Verifisere reelle protokollmuligheter og datakvalitet før produksjonsstart. - Utfør “data acceptance test” per maskin: state‑modell, alarms, syklus, jobb‑kontekst; dokumenter protokollgap som uspesifisert frem til målt. umati peker på at mangel på standardiseringskonsistens skaper betydelig innsats; derfor bør dette standardiseres i SAT. [47]
- Hvis SmartBox 2.0 brukes, verifiser MQTT/OPC‑publikasjon og edge‑behandling (latency/determinism‑påstander må testes). [15]

Operativ utrulling (2027–2028)
Formål: Trinnvis “vertical integration” uten å risikere OT‑stabilitet. - Start med OEE‑A og utnyttelse (65%) ved å hente status/tilstand fra MTConnect/SmartBox, oppsummert via DIL/broker til MOM/BI. [68]
- Deretter aktiver sporbarhet/genealogy og MES→ERP transaksjoner (forbruk/skrap/ferdigmelding) med idempotens og replay‑toleranse. [69]
- Innfør finitt planlegging (APS) for omstilling/køstyring og bedre utnyttelse, i tråd med Siemens’ APS‑posisjon (sekvensering og reduksjon av oppsett). [70]

Vurdering av vertikal integrasjon: gevinster og risiko i denne casen

Gevinster (kildestøttet) - Siemens lister eksplisitt gevinster ved ERP↔MES integrasjon: OEE, redusert syklustid, datakonsistens og mer on‑time delivery. [2]
- Siemens’ TIA‑materiell argumenterer for konsistente data og umiddelbar synlighet av endringer (relevant for HMLV endringshåndtering). [71]
- MAZAK SmartBox hevder økt produktivitet gjennom datafangst/analytikk og støtter OEE‑formål via MTConnect. [42]

Risiko (og hvordan den håndteres uten “best‑of‑breed‑straff”) - Standardmangfold i CNC‑integrasjon kan gi høy innsats; umati beskriver direkte at variasjon og “lacking consistency” fører til betydelig effort i systemnettverk. [8]
- MTConnect‑whitepaperet argumenterer for at proprietære mekanismer låser sluttbruker til software/maskingrensesnitt, mens MTConnect gir mer “future‑proof” valgfrihet; dette støtter en Siemens‑orientert, men standardbasert vertikal integrasjon (integrert “stack” på høyere nivå, ikke proprietær lock‑in på maskinnivå). [72]
- Siemens selv peker på broker‑/integrasjonslag som respons på punkt‑til‑punkt‑sårbarhet; det reduserer lock‑in og gjør ERP‑krav mer stabile over maskinskifter/oppgraderinger. [4]

Konklusjon: I denne MAZAK‑HMLV‑casen er “Siemens‑vertikal integrasjon” best realisert som en integrert informasjonsarkitektur (MOM/MES/APS/ERP + broker + standardiserte objekter), mens CNC‑laget kobles via MTConnect/umati‑standarder og edge‑normalisering for å unngå proprietær binding og garanti-/commissioning‑risiko ved 2027‑leveransen. [73]

URL‑liste (primærkilder og standarder)

Siemens (primær)
https://blogs.sw.siemens.com/opcenter/manufacturing-execution-systems-mes-and-enterprise-resource-planning-erp-systems-how-they-relate/
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/83557459/83557459_How_to_Integrate.pdf
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109998257/109998257_ITOT_Framework_en_V10.pdf
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3A9b4881cf-e3da-41fc-86fb-13ee48ac68bd/version%3A1572299168/brochure-tia-totally-integrated-automation.pdf
https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3Afdc8f5b5-8dd0-4b69-ac40-b4b7127ca79f/dfpl-b10014-01-7600-mindsphere-6seiter-final.pdf
https://www.siemens.com/en-us/products/opcenter/execution/discrete/
https://www.siemens.com/en-us/products/opcenter/advanced-planning-scheduling-aps/
https://www.siemens.com/en-us/technology/advanced-planning-scheduling-aps/
https://resources.sw.siemens.com/en-US/article-closed-loop-digital-twin/

MAZAK (primær)
https://www.mazak.com/moc-en/technology/monitoring-analysis/
https://www.mazak.com/us-en/news-media/news/mazak-advances-machine-connectivity-smart-box-2/
https://mazakfiles.blob.core.windows.net/web-site/file/8edfdc4947944f948c9d5bc3d0618252/StepByStepForAllMTConnect.pdf
https://mazakfiles.blob.core.windows.net/web-site/file/3b59980519ec4e5ebfbd4bfb258bfbbc/MTConnect_FAQs_2014.pdf
https://www.mazak.com/eu-en/products/cv5/
https://www.mazak.com/us-en/products/quick-turn/

OPC UA / umati / VDMA
https://opcfoundation.org/markets-collaboration/umati/
https://umati.org/umaticonnect/
https://reference.opcfoundation.org/Core/Part1/v104/docs/5.4.1
https://reference.opcfoundation.org/Core/Part14/v104/docs/7.3.5
https://www.vdma.eu/en/interoperability

ISA-95 / B2MML
https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard
https://mesa.org/topics-resources/b2mml/

IEC 62443 / NIST OT
https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final

ISO 22400
https://www.iso.org/standard/54497.html

MTConnect
https://www.mtconnect.org/getting-started
https://memexoee.com/wp-content/uploads/GettingStartedWithMTConnectShopFloorMonitoringWhatsInItForYou.pdf

MQTT (OASIS)
https://www.oasis-open.org/standard/mqtt-v5-0-os/

AAS (IDTA)
https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/aasspecifications
https://industrialdigitaltwin.io/aas-specifications/IDTA-01002/v3.1.1/http-rest-api/http-rest-api.html

[1] [2] [9] [10] [17] [18] [25] [27] [30] [31] [37] [38] [53] [69] [73] https://blogs.sw.siemens.com/opcenter/manufacturing-execution-systems-mes-and-enterprise-resource-planning-erp-systems-how-they-relate/

https://blogs.sw.siemens.com/opcenter/manufacturing-execution-systems-mes-and-enterprise-resource-planning-erp-systems-how-they-relate/

[3] https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/83557459/83557459_How_to_Integrate.pdf

https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/83557459/83557459_How_to_Integrate.pdf

[4] [6] [16] [21] [22] [23] [24] [26] [36] [43] [52] [61] [64] https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109998257/109998257_ITOT_Framework_en_V10.pdf

https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109998257/109998257_ITOT_Framework_en_V10.pdf

[5] [11] [41] [42] [68] https://www.mazak.com/moc-en/technology/monitoring-analysis/

https://www.mazak.com/moc-en/technology/monitoring-analysis/

[7] [28] [35] https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final

[8] [47] [58] https://opcfoundation.org/markets-collaboration/umati/

https://opcfoundation.org/markets-collaboration/umati/

[12] https://www.iso.org/standard/54497.html

https://www.iso.org/standard/54497.html

[13] [39] [49] https://www.siemens.com/en-us/products/opcenter/execution/discrete/

https://www.siemens.com/en-us/products/opcenter/execution/discrete/

[14] [45] https://mazakfiles.blob.core.windows.net/web-site/file/3b59980519ec4e5ebfbd4bfb258bfbbc/MTConnect_FAQs_2014.pdf

https://mazakfiles.blob.core.windows.net/web-site/file/3b59980519ec4e5ebfbd4bfb258bfbbc/MTConnect_FAQs_2014.pdf

[15] [46] [66] https://www.mazak.com/us-en/news-media/news/mazak-advances-machine-connectivity-smart-box-2/

https://www.mazak.com/us-en/news-media/news/mazak-advances-machine-connectivity-smart-box-2/

[19] [20] [71] https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3A9b4881cf-e3da-41fc-86fb-13ee48ac68bd/version%3A1572299168/brochure-tia-totally-integrated-automation.pdf

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3A9b4881cf-e3da-41fc-86fb-13ee48ac68bd/version%3A1572299168/brochure-tia-totally-integrated-automation.pdf

[29] [51] https://reference.opcfoundation.org/Core/Part14/v104/docs/7.3.5

https://reference.opcfoundation.org/Core/Part14/v104/docs/7.3.5

[32] https://www.siemens.com/en-us/technology/advanced-planning-scheduling-aps/

https://www.siemens.com/en-us/technology/advanced-planning-scheduling-aps/

[33] https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard

https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard

[34] https://mesa.org/topics-resources/b2mml/

https://mesa.org/topics-resources/b2mml/

[40] [59] https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards

https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards

[44] [65] [67] https://mazakfiles.blob.core.windows.net/web-site/file/8edfdc4947944f948c9d5bc3d0618252/StepByStepForAllMTConnect.pdf

https://mazakfiles.blob.core.windows.net/web-site/file/8edfdc4947944f948c9d5bc3d0618252/StepByStepForAllMTConnect.pdf

[48] https://umati.org/umaticonnect/

https://umati.org/umaticonnect/

[50] https://www.oasis-open.org/standard/mqtt-v5-0-os/

https://www.oasis-open.org/standard/mqtt-v5-0-os/

[54] [56] https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/aasspecifications

https://industrialdigitaltwin.org/en/content-hub/aasspecifications

[55] [57] [60] https://industrialdigitaltwin.io/aas-specifications/IDTA-01002/v3.1.1/http-rest-api/http-rest-api.html

https://industrialdigitaltwin.io/aas-specifications/IDTA-01002/v3.1.1/http-rest-api/http-rest-api.html

[62] https://reference.opcfoundation.org/Core/Part1/v104/docs/5.4.1

https://reference.opcfoundation.org/Core/Part1/v104/docs/5.4.1

[63] https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3Afdc8f5b5-8dd0-4b69-ac40-b4b7127ca79f/dfpl-b10014-01-7600-mindsphere-6seiter-final.pdf

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid%3Afdc8f5b5-8dd0-4b69-ac40-b4b7127ca79f/dfpl-b10014-01-7600-mindsphere-6seiter-final.pdf

[70] https://www.siemens.com/en-us/products/opcenter/advanced-planning-scheduling-aps/

https://www.siemens.com/en-us/products/opcenter/advanced-planning-scheduling-aps/

[72] https://memexoee.com/wp-content/uploads/GettingStartedWithMTConnectShopFloorMonitoringWhatsInItForYou.pdf

https://memexoee.com/wp-content/uploads/GettingStartedWithMTConnectShopFloorMonitoringWhatsInItForYou.pdf